Общество с ограниченной ответственностью

«ДорСтройПроект»

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |

проект планировки и проект межевания территории жилмассива «Интернат» (ЗАПАДНЫЙ)» в г. Арсеньеве

Том 1. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Состав графических материалов

| ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | М 1:1 000 | 1 |
| 2 | Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур | М 1:1 000 | 2 |
| 3 | Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | М 1:1 000 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 4 | Схема расположения планировочной структуры в границах городского округа | М 1:25 000 | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | М 1:1 000 | 2 |
| 6 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | М 1:1 000 | 3 |
| 7 | Схема зон с особыми условиями использования территорий | М 1:1 000 | 4 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1 000 | 5 |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 9 | Чертеж границ, образуемых земельных участков | М 1:1 000 | 1 |

Содержание.

| Раздел | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Состав графических материалов | 3 |
|  |  | Содержание | 4 |
|  |  | Введение | 5 |
| 1 |  | Планировочная организация территории | 6 |
| 2 |  | Прогноз численности населения | 7 |
| 3 |  | Жилищное строительство | 7 |
| 4 |  | Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 7 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура | 8 |
| 6 |  | Инженерная инфраструктура | 11 |
| 7 |  | Инженерная подготовка территории | 15 |
| 8 |  | Охрана окружающей среды | 16 |
| 9 |  | # Планировочные ограничения от проектируемых объектов | 25 |
| 10 |  | # Основные технико-экономические показатели проекта | 26 |

Введение

Проект планировки и проект межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г.  Арсеньеве разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» по заказу администрации Арсеньевского городского округа на основании муниципального контракта № 3250100222816000079  от 26 сентября 2016 г. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве.

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве являются:

- установление границ зон планируемого размещения объектов  капитального строительства, необходимых объектов социальной инфраструктуры;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установление  границ  земельных  участков,  зон действия  публичных  сервитутов,  видов  обременений  и ограничений использования земельных участков;

- установление  границ  участков  территорий  общего пользования.

Все виды проектно-планировочных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве выполнены в соответствии с требованиями:

- статей 42, 43  Градостроительного кодекса РФ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СП  30-102-99,  Свод  правил  по  проектированию  и строительству  «Планировка  и  застройка  территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21.05.2010 № 185-па;

- муниципального правового акта Арсеньевского городского округа  от 03.02.2015 № 233-МПА «О местных нормативах градостроительного проектирования в Арсеньевском городском округе»;

а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Исходные данные для разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве предоставлены администрацией Арсеньевского городского округа.

1. Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом, рассматриваемая территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки. В проекте планировки заложен принцип комплексности освоения территории – строительство жилья, озеленение территорий, развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также строительство отдельных объектов социальной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение застройки выполнено с учетом генерального плана Арсеньевского городского округа, рельефа проектируемого земельного участка, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории проектирования путем застройки ее индивидуальными жилыми домами и размещения объектов КБО местного значения. В основе градостроительного каркаса участка проектирования заложена прямоугольная сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети участка было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011. Планировочная организация участка проектирования отличается геометрической строгостью с выделением на его территории жилой зоны.

В соответствии со ст. 3 Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами предусмотрена с земельными участками от 700 до 2000 м² и предназначена для граждан, имеющих трех и более детей. Этажность индивидуальных жилых домов – 1-3 этажа. Общая площадь жилой застройки 17,29 га на которой сформированы 185 участков индивидуальной застройки. Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка регламентируются правилами землепользования и застройки Арсеньевского городского округа и Местными нормативами градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа.

Территории общего пользования сформированы улицами.

Проектный баланс территории жилмассива «Интернат» (Западный)» представлен в таблице.

Таблица 1

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 28,41 100 |
| 2 | Жилая | 17,29 60,86 |
| 2.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 17,29 60,86 |
| 3 | Общественно деловая | 0,20 0,70 |
| 4 | Рекреационная | 0,20 0,70 |
| 4.1 | Спорт | 0,20 0,70 |
| 5 | Инженерная инфраструктура | 0,02 0,07 |
| 6 | Общего пользования | 10,70 37,67 |
| 6.1 | Улицы, проезды | 6,81 23,97 |

2. Прогноз численности населения

Расчет проектной численности населения произведен по формуле

Nпроект = Nср·Kуч

где:  Nпроект – проектная численность населения ;

Nср. – средний состав семьи ( для проекта принят 6.0);

Куч. – количество сформированных земельных участков.

На отведенной под строительство территории сформировано 185 участка, для расчета численности населения средний состав многодетной семьи принят 6 человек.

Nпроект = 6·185=1110

Для расчета в проекте планировки численность населения принята в количестве 1110 человек. Возрастной состав в процентном отношении:

трудоспособный возраст 50 %;

моложе трудоспособного возраста 30 %;

старше трудоспособного 20 %.

3. Жилищный фонд

В соответствии с расчетными показателями численности населения жилмассива «Интернат» (Западный)» - 1110 человека  и с учетом показателя жилищной обеспеченности – 36,0 м²/чел (Местные нормативы градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа) на расчетный срок проектная площадь жилищного фонда  составит 44,1 тыс. м².

Характеристика жилищного фонда, размещаемого проектом планировки на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» представлена в таблице.

Таблица 2

| № п/п | Вид жилой застройки | Количество домов | Площадь жилищного фонда, тыс. м² | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 185 | 39,96 | 1110 |

4. Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность населения жилмассива «Интернат» (Западный)» в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания будет удовлетворяться объектами социальной инфраструктуры г. Арсеньев. Проектом планировки на проектируемом участке предлагаются к размещению только объекты торговли товарами повседневного спроса и плоскостное спортивное сооружение. Потребность в данных объектах определена, исходя из проектной численности населения жилмассива «Интернат».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Местные нормативы градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа. Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 га/1000 чел. | 0,22 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 111 |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 200 |

Ориентировочные размеры земельных участков выше указанных учреждений культурно-бытового обслуживания населения следует принимать по таблице 4.

- Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Спортивно-досуговый комплекс | 0,2 - 0,5 га на объект |
| Предприятия повседневной торговли | 0,2 га на объект |

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа радиус обслуживания (доступности) данных объектов для зоны индивидуальной жилой застройки составляет 500 м.

5. Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры жилмассива «Интернат» (Западный)» заложена транспортная доступность и связь проектируемого участка с существующими районами г. Арсеньев и возможность выхода, как на транспортные коридоры Приморья так и России в целом.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети жилмассива «Интернат» (Западный)» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети участка проектирования.

Проектная схема дорог и проездов жилмассива «Интернат» (Западный) представлена на рисунке.

Характеристика проектируемых улиц общей улично-дорожной сети жилмассива «Интернат» (Западный)» представлена в таблице.

Таблица 5

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица А | Транспортно-пешеходная улица | Усовершенствованный | 2 | 7,0 | 20,0 | 1,184 |
| 2 | Улица Б | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,763 |
| 3 | Улица В | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,350 |
| 4 | Улица Г | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,413 |
| 5 | Улица Д | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,380 |
| 6 | Улица Е | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,321 |
| 7 | Улица Ж | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,303 |
| 8 | Улица З | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,179 |
| 9 | Улица И | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,118 |
| 10 | Улица К | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,192 |
| 11 | Улица Л | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,102 |
| 12 | Улица М | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,078 |
| 13 | Улица Н | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,066 |
| 14 | Улица О | Второстепенный проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 15.0 | 0,116 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 4,565 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 4,565 км (100 %). Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. На период разработки проекта планировки движение общественного транспорта по территории жилмассива «Интернат» (Западный)» отсутствует.

Проектными решениями проекта планировки предлагается организация движения автобусного маршрута по Улице А, от ул. Стахановская в сторону ул. Заовражная. На Улице А предусмотрено устройство автобусной остановки между улицами Ж и З. Возвращение осуществляется поэтому же маршруту.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом проектной численности населения 1,110 тыс. человек, роста уровня автомобилизации до 450 автомобилей на 1 тыс. жителей и понижающего коэффициента 0,8 (для малых городов) количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 400 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. В зоне индивидуальной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Водоснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» предлагается от существующей городской сети. Подача воды предлагается водоводом с последующей разводкой распределительной сетью водоснабжения непосредственно потребителям. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов уточняются в ходе проектных работ, осуществляемых специализированной организацией с учетом объема водопотребления.

Сведения об удельном водопотреблении жилмассива «Интернат» (Западный)» приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Население |  | Норма водопотребления, л/ сут. | Существующее количество потребляемой воды в сутки, м3/сут |  | Перспективное количество потребляемой воды в сутки, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | перспективное |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | - | 1110 | 160 | - | - | 178 | 214 |
| Расход воды на полив |  |  | 50 | - | - | 56 | 67 |
| Местное производство, неучтенные расходы |  |  | 10 % | - | - | 23 | 28 |
| Итого |  |  |  | - | - | 257 | 309 |

Максимальный объем водопотребления в жилмассиве «Интернат» (Западный)» на расчетный срок составит – 309 м³/сут.

Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль улиц с созданием дополнительных колец.

Согласно «Схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов» (актуализация на 2017 год) расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и объектов городского округа.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с.

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Водоотведение

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Отвод бытовых стоков от жилмассива «Интернат» (Западный)» предлагается самотечными коллекторами для дальнейшей транспортировки по городской системе на очистные сооружения. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов уточняются в ходе проектных работ, осуществляемых специализированной организацией с учетом объема водоотведения.

Удельные нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления. Расходы стоков от жилой застройки представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Население |  | Норма водопотребления, л/ сут. | Существующее количество отводимых стоков в сутки, м3/сут |  | Перспективное количество отводимых стоков в сутки, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | перспективное |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | - | 1110 | 160 | - | - | 178 | 214 |
| Местное производство, неучтенные расходы |  |  | 10 % | - | - | 18 | 21 |
| Итого |  |  |  | - | - | 196 | 235 |

Максимальный объем стоков в жилмассиве «Интернат» (Западный)» на расчетный срок составит – 235 м³/сут. Трубопроводы сети водоотведения предлагается проводить вдоль улиц.

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод. Ливневая канализация проектируемой территории состоит из системы кюветов, водоотводных лотков и водопропускных труб, по которым дождевые и талые воды подаются согласно решениям генерального плана в пруды-отстойники, оборудованные устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Перед прудом-отстойником устанавливается колодец-делитель, направляющий первые наиболее загрязненные порции стока на очистные сооружения, а последующие условно-чистые воды непосредственно в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70 % годового объема поверхностного стока. При этом очистке подвергаются и все поливомоечные воды. Емкость пруда-отстойника должна быть определена на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

Электроснабжение

Электроснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки. Согласно проектных решений генерального плана распределение электроэнергии по городу на 1 очередь сохранится на напряжении 6 кВ. На расчетный срок реализации генплана рекомендуется постепенный перевод городских электрических сетей на напряжение 10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора жилмассива «Интернат» (Западный)» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами и проектными решениями генерального плана укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 8

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | современное | - | - | - |
| 2 | расчетный срок | 2880 | 5530 | 0,52 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное | Расчётный срок | Современное | Расчётный срок |
| 1 | жилмассив «Интернат (Западный)» | - | 1110 | - | 3,20 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» принято автономным по аналогии с планами мероприятий Постановления Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 28 июля 2016г. № 623-па Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,  имеющим трех и более детей»  на территории Арсеньевского городского округа.

Газоснабжение

Обеспечение проектируемой территории природным газом на период освоения не предусмотрено.

В перспективе, согласно проектных решений генерального плана и программных мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа» использование природного газа в пределах Арсеньевского городского округа предусматривается для снабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. Расчетная потребность в газе для нужд теплоснабжения определяется, исходя из величины теплопотребности по отдельным районам и в целом по округу. Концепция газоснабжения Арсеньевского городского округа основывается на базе проекта создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.

Подача природного газа в Арсеньевский городской округ предусматривается по газопроводу отводу от Магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через газораспределительную станцию (ГРС), строительство которой предусматривается в Анучинском районе. Давление газа на выходе из ГРС должно составлять 1,2 МПа, далее по межпоселковым газопроводам газ поступает на два головных газораспределительных пункта (ГГРП), расположенных на территории Арсеньевского городского округа.

Головные газорегуляторные пункты расположены: ГГРП-1 – в южной части Арсеньевского городского округа, ГГРП-2 – в северной части Арсеньевского городского округа. Наличие двух ГГРП и «закольцовка» газопроводов высокого давления (Р до 6 кгс/см2) позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех перспективных потребителей Арсеньевского городского округа.

Предлагается газопровод прокладывать по улицам: Стахановская, Верхняя, Черняховского, Лермонтова, 9 Мая, Островского, Садовая, Жуковского, Октябрьская и Суличевского.

Газоснабжение г. Арсеньев предусматривается от ГГРП-1 и ГГРП-2, газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа).

7. Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории жилмассива «Интернат» (Западный)»  определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭГП, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭГП и интенсивность их проявления.

Наличие опасных природных и техноприродных процессов на территории проектирования не выявлено. В связи с этим настоящим подразделом рассматриваются только общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории отсутствует.

Проектными решениями настоящего проекта предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития жилмассива «Интернат».

Водоотвод с проектируемой территории намечается осуществить сетью открытых водостоков. На участках территории кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности проектируемой территории.    Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории жилмассива «Интернат» (Западный)» должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

8. Охрана окружающей среды

В экономическом и промышленном отношении Арсеньевский ГО относится к моногородам. На территории городского округа  г. Арсеньев работают несколько десятков предприятий и учреждений, в основном представлены разные отрасли промышленности: авиационная и машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая. Далеко за пределами Приморья известны крупнейшие предприятия – Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», ОАО «Аскольд». В городе 4 крупные строительные организации, завод строительных материалов. Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Хлебокомбинат» и ОАО «Молокозавод», а также более мелкими.

К основным крупным и средним предприятиям можно отнести: ОАО «ААК «Прогресс»», ОАО «Аскольд», ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат».

Экономический профиль моногорода определяет градообразующее предприятие ОАО «ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина», осуществляющее производство летательных аппаратов.

В условиях сложившейся городской производственной инфраструктуры функционируют предприятия, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почвы.

«Прогресс» и «Аскольд» имеют механосборочное производство, «Аскольд» – металлургическое и гальваническое производства, а также производство изделий из пластмасс и резины, что обуславливает опасность попадания в окружающую среду вредных веществ при несоблюдении или нарушении нормативных требований.

Развитие каких-либо производств на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» не предусмотрено.

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

По условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория округа относится к повышенному потенциалу загрязнения. Повторяемость приземных инверсий составляет 30-45 % с мощностью 0,3-0,6 км и интенсивностью 2-60С.

Наибольшая повторяемость приземных инверсий наблюдается в зимнее время года при северных ветрах, а в летнее время – при юго-восточных ветрах. Повторяемость слабых ветров (0-1 м/сек) составляет 10-13 %. Застои воздуха у поверхности земли – явление редкое в среднем от 0,9 до 5 % за сутки с максимумом в летнее время. Количество осадков возрастает от весны к лету. Максимум приходится на август-сентябрь. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания  наблюдаются зимой.

В результате активной хозяйственной деятельности, роста транспортного парка нижние слои атмосферы подвержены сильному антропогенному загрязнению многочисленными вредными химическими соединениями.

Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобильный транспорт, котельные, промышленные предприятия.

Стационарные наблюдения за состоянием воздушного бассейна и подфакельные наблюдения в округе не ведутся.

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна. Рост числа владельцев личного автотранспорта в Арсеньевском ГО происходит очень быстрыми темпами, как и в большинстве городов Приморского края. В проектный период реализации ожидается рост уровня автомобилизации по Приморью до 700 автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей, т.е. увеличение почти в 3 раза или на 15 % ежегодно. Это должно привести к увеличению валовых выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. Однако, следует учесть, что на расчетный период возрастут темпы дорожного строительства, произойдёт определённое улучшение экологических характеристик производимых автомобилей (доля легковых автомобилей, оснащённых системами управления впрыском топлива и каталитическими нейтрализаторами, составит 15-20 % от общего объёма их производства). Структура грузового автомобильного парка претерпит изменения в соответствии с потребностями рынка (увеличение доли в парке автомобилей с грузоподъёмностью до 1,5 тонн и более 10 тонн). В соответствии с технологическим регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» от 12.10.2005 № 609, на 2020 год в России планируется перевод автотранспорта на использование бензина европейского качества, нормы Euro-3». С другой стороны, внедрение газового топлива позволит уменьшить выброс вредных веществ. Эти мероприятия позволят уменьшить средние темпы роста выбросов вредных веществ автотранспортом почти в два раза.

По данным «Приморскстата» в Арсеньевском городском округе ежегодно выбрасывается в атмосферу от 4 до 5 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ). Большая часть не проходит очистку. Больше всего выбрасывается оксида углерода – СО, более 50 % ежегодно от всех выбросов. По статистическим данным, за последние пять на душу населения приходилось от 77 до 87 кг загрязняющих веществ.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. В соответствии со Схемой территориального планирования Приморского края в качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2. Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация источников загрязнения атмосферного воздуха путём внедрения новых технологических схем или установки газоочистного оборудования (в соответствии с ежегодными планами мероприятий);

- вынос предприятий-загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

3. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

- электроподстанций.

4. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

5. Вывод за пределы населенных пунктов транзитных автомобильных потоков, строительство обходов, транспортных развязок, перевод транспортных потоков на новые магистрали;

6. Переход на использование бензина повышенного качества;

7. Благоустройство дорог в городах и населённых пунктах края.

Состояние и охрана водных ресурсов

Арсеньев стоит на правом берегу р. Арсеньевки в 150 км от ее устья. По территории округа протекает правобережный приток Арсеньевки – р. Дачная. Основные характеристики рек приведены в разделе 1.

При надлежащей очистке, река Арсеньевка может стать любимым местом отдыха горожан – продолжительность купального сезона на р. Арсеньевке составляет 90 дней. На сегодняшний день река очень загрязнена.

По данным «Приморскстата» в поверхностные водные объекты ежегодно сбрасывается от 4 до 5 млн.м3 загрязненных сточных вод. Река Арсеньевка загрязняется заводами «Прогресс», «Аскольд» и другими источниками загрязнения. Санитарное состояние рек характеризуется повышенным содержанием нефтепродуктов, меди, фенола, железа, азота аммонийного и нитритного см. таблицу 19.2.1.

Предприятие Минобороны РФ,  РЭЧ в/ч 2430-Г, ежегодно сбрасывает сточные воды в объеме 0,55 тыс.м3.

Отрицательное влияние наряду с непосредственными сбросами в реки оказывают и сбросы загрязненных стоков на водосборные площади водоёмов. Стоки сбрасываются без очистки, являясь причиной загрязнения поверхностных водоёмов в результате смыва во время дождей и таяния снега, а также подземных вод. ОАО «Аскольд» ежегодно сбрасывает загрязненные стоки в объеме 101,0 тыс.м3. Сведения об основных загрязняющих веществах и их источниках приведены в таблице

Таблица 10

| № п/п | Название реки – створ наблюдений | Класс загрязнённости | Превышение ПДК раз по основным загрязняющим ингредиентам, раз | Основные источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арсеньевка – выше г.Арсеньев | 3Б, очень загрязнённая | нефтепродукты (4), фенолы (2), медь (2), марганец (3), азот аммон. (4) | Уссурийская дистанция гражданских сооружений |
| 2 | Арсеньевка – ниже г.Арсеньев | 4А, грязная | БПК (2), азот аммонийный (4), соединения цинка (8), нефтепродукты (1), медь (3) | ООО «Водоканал», ОАО «Аскольд», поверхностные воды с территорий города |
| 3 | Дачная – устье | 5, экстремально грязная | БПК (44), нефтепродукты (2),фенолы (7), марганец (13), азот аммон. (15,6), соединения цинка(6), меди, кадмия, фосфаты (15,7) | ОАО «Аскольд», ОАО «Прогресс», Ф-л Арсеньевский КГУП «Примтеплоэнерго», поверхностные воды с территорий города |

Загрязняют речной бассейн стоки свиноферм, содержащие большое количество органики. Для снижения уровня загрязнения рек промышленные сточные воды, требующие специальных видов очистки, необходимо очищать на локальных заводских системах, для чего требуется расширять и модернизировать существующие системы на заводах «Аскольд», «Прогресс» и др. Для предотвращения загрязнения вод фекалиями от свиноферм предлагается перенести свинокомплекс в другое место, специально отведенное для разведения и забоя скота.

Существующие канализационные очистные сооружения изношены и не справляются с нагрузкой, проектом предлагается реконструкция существующих очистных сооружений с доведением проектной мощности до 70 тыс. м3 в сутки.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от 10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны для р. Арсеньевка составляет 200м, р. Дачная – 100м. Ширина прибрежных защитных полос водотоков – не менее 40-50м в зависимости от характера берега.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Зоны санитарной охраны источников поверхностного водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

В первый пояс санитарной охраны поверхностных источников включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды, напорные резервуары и водонапорные башни, с учетом из расширения в дальнейшей перспективе;

Во второй и третий пояса санитарной охраны поверхностных источников включается береговая полоса и участки рек Арсеньевки и Дачной и притоков, лежащие выше водозаборов.

Зоны санитарной охраны водохранилища

Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны водохранилища установлена на расстоянии 100 м во всех направлениях по акватории водохранилища.

Граница 2-го пояса зоны санитарной охраны установлена по водоразделу. Площадь зоны  санитарной охраны 2 пояса – 6310 га. Граница 3-го пояса полностью совпадает с границами 2-го пояса.

Зоны санитарной охраны рек

Река Арсеньевка – поверхностный и инфильтрационный водозабор.

1-й пояс санитарной охраны установлен по 100 м вдоль обоих берегов; вверх по течению 200 м, вниз по течению – 300 м, площадь – 9,82 га.

2-й пояс санитарной охраны проходит на протяжении 5 км вверх по р. Арсеньевка, от расположения водозаборных сооружений, шириной 700 м в обе стороны  от главного русла, площадь – 375 га.

3-й пояс санитарной  охраны охватывает весь водосборный бассейн реки.

Охрана подземных вод

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

В первый пояс санитарной охраны подземных источников включаются территории в радиусе не менее 30 м вокруг каждой артезианской скважины и 50 м для скважин, забирающих грунтовые воды, а также территории, где размещаются резервуары, насосные станции и водонапорные башни;

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго пояса подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему загрязнений.

На территории третьего пояса подземных источников устанавливается ограничительный санитарный режим. В частности запрещается устройство кладбищ, скотомогильников, свалок, неканализованные уборные устраиваются с водонепроницаемыми выгребами и т.п.

- Состояние и охрана почв и растительности

Состояние почв на территории Арсеньевского городского поселения ухудшается под влиянием антропогенных и техногенных воздействий.

В Приморском крае в целом за последние 5 лет наметилась тенденция к росту доли проб почв, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Значительную опасность представляет размещение в течение многих десятков лет на предприятиях Приморского края гальваношламов (III класс опасности ПС).  В гальванических шламах наблюдаются очень высокие уровни содержания металлов: медь (>1%), свинец (0.7%), никель (0.5%), бериллий и стронций (>0.3%), цинк (0.3%), кадмий (>0.1%), серебро (>0.01%). Гальваношламы содержат соединения металлов (оксиды, гидроксиды и карбонаты), из которых в кислой среде легко вымываются в почву, поверхностные и подземные воды ионы тяжёлых металлов, обладающие канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами. На предприятиях края накоплено около 1000 т гальваношламов. Из них на ОАО ААК «Прогресс» (г.Арсеньев) на конец 2006 г размещалось 84,4 тонны гальваношламов.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям – превышение ПДК и ОДК химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям – наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиозы и др.), яиц геогельминтов, цист, кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям – наличие преимагинальных форм синатропных мух;

- по санитарно-химическим показателям –санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 м³, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору. При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 м³/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

- более 0,3 м³/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

Утилизацию (захоронение) ТКО от потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет ООО «Лидер». В городском округе отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТКО в 2014 году составил 111,23 тыс. м³, включая:

- от населения – 92,57 тыс. м³ (83 % от общего объема ТКО);

- от бюджетных учреждений – 5,80 тыс. м³ (5 % от общего объема ТКО);

- от прочих организаций – 12,86 тыс. м³ (12 % от общего объема ТКО).

Полигон ТКО расположен примерно в 4-х км восточнее г. Арсеньева (на юго–восток от строения № 41 по ул. Колхозной), в 1,5 км от автодороги Осиновка-Рудная Пристань, на территории Яковлевского района, в 6 км от долины р. Арсеньевка. Ландшафты сельских поселений с. Старосысоевка и Сысоевка удалены на 3,5 км и более. Городские ландшафты (с многоэтажной застройкой) г. Арсеньева удалены на 10 км.

Площадь полигона составляет 5,1 га. 12 ноября 2013 г. заключен договор         № 46/а между Администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Лидер» о предоставлении во временное владение и пользование полигона ТКО. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю отказало ООО «Лидер» в предоставлении лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности ввиду отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

Полигон эксплуатируется с конца 2010 года. Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Вместимость  полигона ТКО 1 очередь – 105,112 тыс. тонн.

На полигоне размещены:

- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 43,6 м²;

- навес для машин и механизмов;

- контрольно-пропускной пункт;

- трансформаторная подстанция;

- контрольно-смотровой колодец;

- контрольно-дезинфицирующая ванна;

- дренажная система;

- контрольно-регулирующие пруды, а также пруд-испаритель.

Полигон по периметру огорожен. Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное).

Прием отходов на полигоне осуществляется 24 часа в сутки.

Проектом предусмотрено 3 очереди эксплуатации полигона. Технология заполнения второй и третьей очередей полигона ТКО соответствует технологии первой очереди эксплуатации, но участки складирования не выделяются.

В настоящее время на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» отсутствуют какие-либо отходы.

В перспективе отходы, образующиеся на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» будут  вывозиться на городской полигон ТКО. Обезвреживание трупов павших животных предусматривается в яме Беккари, которая намечается в районе полигона.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории проектирования предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 11

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилмассив «Интернат (Западный)» | 1110 | 0,96 | 1066 5341 | 426 | 640 | 160 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для жилмассива «Интернат» (Западный)» составляет:

5341:365:0,75=20 штук

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского округа и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

9. Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки жилмассива «Интернат» (Западный)» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-110 кВ санитарный разрыв составляет 20 метров;

- Линии электропередач ВЛ-35 кВ санитарный разрыв составляет 15 метров;

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае».

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- Сейсмичность.

Территория жилмассива «Интернат» (Западный)» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 6 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

10. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 12

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2036 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 28,41 | 28,41 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 28,41 | 28,41 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилые из них: - застройка индивидуальными жилыми домами; | - - - - | - - | 17,29 17,29 |
|  | - общественно-деловые | - - | - | 0,20 |
|  | - ререкреационные из них: - спорт | - - | - | 0,20 |
|  | - инженерной инфраструктуры | - - | 0,02 | 0,02 |
|  | - общего пользования из них: - улично-дорожная сеть | - - - - | - - | 10,70 6,81 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | - | 1110 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | - | 1110 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | - | 39,96 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | 36,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | - | 100 |
|  | - водоотведения | - - | - | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | - | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | - | 1 |
| 4.2 | Магазин продовольственных товаров | м2 | - | 111 |
| 4.3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | - | 200 |
| 5 | Транспортная инфраструктура | км | - | 4,565 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 309 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | - | 232 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | - | 0,24 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | - | 0,24 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | - |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | - | 3,20 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 8.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |  |  |
|  | Строительство дамб | км | - | - |
| 8.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 8.2.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 1066 |