Общество с ограниченной ответственностью

«ДорСтройПроект»

| Арх.№______________ | Заказчик: Администрация Арсеньевского городского округа |
| --- | --- |

проект планировки и проект межевания территории жилмассива «Интернат» (ЗАПАДНЫЙ)» в г. Арсеньеве

Том 2. Материалы по обоснованию

проекта планировки

Генеральный директор

ООО «ДорСтройПроект» 				          И. А. Казаков

г.Хабаровск

2016 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

- ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

- МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

- ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Состав графических материалов

| ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж красных линий | М 1:1 000 | 1 |
| 2 | Чертеж объектов транспортной и инженерной инфраструктур | М 1:1 000 | 2 |
| 3 | Чертеж планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | М 1:1 000 | 3 |
| Материалы по обоснованию проекта планировки |  |  |  |
| 4 | Схема расположения планировочной структуры в границах городского округа | М 1:25 000 | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки | М 1:1 000 | 2 |
| 6 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети | М 1:1 000 | 3 |
| 7 | Схема зон с особыми условиями использования территорий | М 1:1 000 | 4 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:1 000 | 5 |
|  | ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |
| 9 | Чертеж границ, образуемых земельных участков | М 1:1 000 | 1 |

Содержание.

| Раздел | Подраздел | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Состав проекта | 2 |
|  |  | Состав графических материалов | 3 |
|  |  | Содержание | 4 |
|  |  | Введение | 6 |
| 1 |  | Общие сведения | 7 |
|  | 1.1 | Физико-географическая характеристика | 7 |
|  | 1.2 | Историческая справка | 7 |
|  | 1.3 | Климат | 7 |
|  | 1.4 | Гидрология | 9 |
|  | 1.5 | Рельеф и геология | 10 |
|  | 1.6 | Инженерно-строительные условия | 11 |
| 2 |  | # Информация о современном социально-экономическом состоянии территории | 13 |
|  | 2.1 | # Планировочная структура территории | 13 |
|  | 2.2 | # Население | 13 |
|  | 2.3 | # Анализ состояния жилого фонда | 13 |
|  | 2.4 | # Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения | 13 |
|  | 2.5 | # Транспортная инфраструктура | 13 |
|  | 2.6 | # Инженерная инфраструктура | 13 |
| 3 |  | # Информация о границах и площади проектируемой территории | 21 |
| 4 |  | # Предложения по планировке территории | 24 |
|  | 4.1 | # Планировочная организация территории | 24 |
|  | 4.2 | # Прогноз численности населения | 25 |
|  | 4.3 | # Жилищный фонд | 25 |
|  | 4.4 | # Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения | 25 |
|  | 4.5 | # Транспортная инфраструктура | 26 |
|  | 4.6 | # Инженерная инфраструктура | 29 |
|  | 4.7 | # Инженерная подготовка территории | 33 |
|  | 4.8 | # Охрана окружающей среды | 34 |
|  | 4.9 | # Информация об ограничениях развития территории | 43 |
| 5 |  | # Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 44 |
|  | 5.1 | # Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 44 |
|  | 5.2 | # Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 47 |
|  | 5.3 | # Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения | 48 |
| 6 |  | # Основные технико-экономические показатели проекта | 50 |
|  |  | # Перечень законодательных и нормативных документов | 52 |
|  |  | Приложения | 60 |
|  |  | Свидетельство о допуске | 61 |
|  |  | Муниципальный контракт | 67 |

Введение

Проект планировки и проект межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г.  Арсеньеве разработан обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройПроект» по заказу администрации Арсеньевского городского округа на основании муниципального контракта № 3250100222816000079  от 26 сентября 2016 г. на выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве.

Основными целями разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве являются:

- установление границ зон планируемого размещения объектов  капитального строительства, необходимых объектов социальной инфраструктуры;

- установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;

- установление  границ  земельных  участков,  зон действия  публичных  сервитутов,  видов  обременений  и ограничений использования земельных участков;

- установление  границ  участков  территорий  общего пользования.

Все виды проектно-планировочных работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве выполнены в соответствии с требованиями:

- статей 42, 43  Градостроительного кодекса РФ;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и  застройка  городских  и  сельских  поселений»;

- СП  30-102-99,  Свод  правил  по  проектированию  и строительству  «Планировка  и  застройка  территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае, утвержденных постановлением Администрации Приморского края от 21.05.2010 № 185-па;

- муниципального правового акта Арсеньевского городского округа  от 03.02.2015 № 233-МПА «О местных нормативах градостроительного проектирования в Арсеньевском городском округе»;

а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Исходные данные для разработки проекта планировки и проекта межевания территории жилмассива «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве предоставлены администрацией Арсеньевского городского округа.

1 Общие сведения

1.1 Физико-географическая характеристика

Жилмассив «Интернат» (Западный)» расположен в юго-западной части г. Арсеньева, в границах кадастровых кварталов 25:26:030402 и 25:26:030403. Проектируемая территория представляет собой незастроенную территорию на севере ограниченную улицей Заовражная на юге –   Стахановская.

Жилмассив «Интернат» (Западный)» располагается на территории земель населенных пунктов, на период разработки проекта его территория не застроена, постоянно проживающее население отсутствует. Согласно, генерального плана в функциональном отношении территория относится к зоне жилой застройки.

Согласно технического задания площадь в границах разработки проекта составляет 31 га (уточняется проектом).

При разработке проекта планировки учтены положения Генерального плана и Правил землепользования и застройки Арсеньевского городского округа.

1. 2 Историческая справка

В 1895 году после сильного наводнения из села Петропавловки переселились семь семей на речку Халазу (ныне Дачная). Чуть позже рядом с этими выселками поселилась семья Семена Гурьева. Его поселение было названо «Семеново». Выше по реке Халазе было еще одно селение, которое носило название Халаза. В 1902 году все три селения были объединены и получили название «Семеновка». Этому поселению было отведено 3972 десятин удобной земли на 247 душ, по 15 десятин на мужскую душу.

На базе этой деревни и развернулось в начале 1937 года строительство первого авиаремонтного завода № 116. И уже в 1938 году с ростом промышленного строительства деревня Семеновка была преобразована в рабочий поселок.

С февраля 1943 года начинается история второго крупнейшего предприятия города машиностроительного завода «Аскольд», которому было поручено производство боеприпасов.

24 декабря 1952 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСП №762/9 рабочий поселок Семеновка был преобразован в город краевого подчинения с присвоением ему наименования Арсеньев в честь выдающегося исследователя Дальнего Востока, путешественника и писателя В.К. Арсеньева.

В соответствии с Законом Приморского края от 06 декабря 2004 года N 178-КЗ «Об Арсеньевском городском округе» муниципальное образование город Арсеньев наделен статусом городского округа.

1.3 Климат

Климат территории проектирования носит муссонный характер. Климат создается под влиянием Азиатского континента и Тихого океана. Влияние материка проявляется главным образом зимой, когда над Азией устанавливается область высокого давления, а над океаном область низкого давления. В этот период преобладают северо-западные и северные воздушные потоки, направленные от материка к океану. Ветры, дующие с континента (зимний муссон), приносят холодный и сухой воздух, обусловливая продолжительную, суровую и малоснежную зиму с преобладанием ясной погоды. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой –20,3°С. Абсолютный минимум равен –44°С. Переход среднесуточной температуры к положительным температурам происходит в начале апреля.

Расчётная температура самой холодной пятидневки –31°С. Продолжительность отопительного периода составляет 203 дня.

Влияние Тихого океана проявляется в основном летом, когда на территорию материка проникают с моря воздушные потоки южных и юго-восточных направлений (летний муссон). Летние муссоны обусловливают облачное и дождливое лето. Самый тёплый месяц – июль, со среднемесячной температурой +21,1°С. Абсолютный максимум +39°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в начале мая.

Термические ресурсы теплого периода характеризуются суммой положительных температур. Значительное влияние на них оказывает форма, экспозиция склонов. Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 0°С составляет 213 дней. Безморозный период в среднем – 144 дня.  Начинается безморозный период в начале мая. Осенью заморозки начинаются в конце сентября.

На территории края в течение всего года атмосферные осадки обусловливаются главным образом циркуляцией атмосферы, ее сезонными изменениями и прежде всего интенсивностью циклонической деятельности. Годовое количество осадков составляет 694мм. Летние осадки, в период с апреля по октябрь, составляют 574мм или более 80% годовой суммы осадков, с максимумом в июле, августе.

Устойчивый снежный покров образуется через 2–3 недели после его появления. Наибольшей высоты снежный покров достигает в феврале - начале марта. Даты образования устойчивого снежного покрова из года в год сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода. Снежный покров в среднем держится 140 дней. Средняя из наибольших за зиму высота снежного покрова составляет 18 см. Распределение снежного покрова зависит во многом от рельефа, высота снежного покрова меняется год от года. Полностью снежный покров сходит в первой половине апреля.

В течение всего года преобладает ветер юго-западного направления (41%). Среднегодовая скорость ветра 2,3 м/сек. с максимумом в апреле (3,3 м/сек) и минимумом (1,8 м/сек) в августе.

Агроклиматический потенциал. Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются тепло и влага.

Началом периода активной вегетации растений считают дату перехода средней суточной температуры воздуха через 10°С. Весной переход через 10°С происходит в первой декаде мая, осенью переход средней месячной температуры через 10°С происходит в конце сентября. Суммы температур за этот период составляют 2517°С. Средняя продолжительность периода с температурой выше 10°С составляет 146 дней.

В качестве величины, характеризующей степень увлажнения территории, используется условный показатель увлажнения – гидротермический коэффициент ГТК. На рассматриваемой территории ГТК принимается равным > 2,0, что говорит о хороших условиях увлажнения вегетационного периода.

Безморозный период на данной территории длится в среднем 144 дня с начала мая до конца сентября, однако имеется вероятность более поздних весенних и более ранних осенних заморозков, что наносит значительный ущерб сельскохозяйственным культурам. Климатические условия территории проектирования вполне благоприятны для земледелия и позволяют выращивать большой перечень сельскохозяйственных культур, однако надо иметь ввиду, что она все же находится в зоне рискованного земледелия.

Опасные явления погоды. К опасным явлениям погоды, наблюдающимся на территории городского округа, которые наносят значительный ущерб, относятся:

сильные ветры более 15 м/сек в среднем 3 дня в году;

метели наблюдается в среднем 5 дней за зиму;

число дней с туманом составляет 20 дней за год с максимумом в сентябре (6 дней).

1.4 Гидрология

Гидрографическая сеть территории городского округа представлена р. Арсеньевка, ее правобережным притоком – р. Дачная, а также другими более мелкими водными объектами бассейна р. Арсеньевка.

Основные гидрологические характеристики р. Арсеньевка:

- общая длина – 294 км;

- площадь бассейна – 7060 км²;

- ширина долины – 12-15 км;

- пойма – луговая, заболоченная, изрезанная руслами ручьев и оросительных каналов. Ширина левобережной поймы 4-7 км, правобережной – 1-1,5 км;

- русло – извилистое, расчлененное. При низких уровнях обнажаются галечные отмели. Ширина в межень – 30-60 м, глубина – 1-1,5 м. Дно – твердое, каменистое. скорость течения в межень – 0,8 м/сек, в паводок – 2-2,5 м/сек.

Основные гидрологические характеристики р. Дачная:

- общая длина реки – 25 км;

- площадь бассейна – 97,3 км²;

- ширина долины – 3-4 км;

- пойма – узкая, на устьевом участке сливается с поймой р. Арсеньевка;

- русло шириной 3-5 м, глубиной до 0,5 м. Дно твердое, галечное.

По условиям водного режима реки относятся к дальневосточному типу. Основные особенности водного режима рек: весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и зимняя межень.

Доля дождевого питания в общем объеме годового стока составляет 60-85 %, снегового питания – 5-20 %, подземного – 10-20 %.

Весеннее половодье наблюдается в среднем с конца марта. Продолжительность весеннего половодья колеблется от 25 до 50 суток.

Главная фаза водного режима – дождевые паводки, наблюдающиеся с мая по октябрь. Средняя продолжительность паводкового периода 150 дней. Наиболее высокие уровни и расходы воды в реке наблюдаются во время прохождения паводков в июле – августе. Летне-осенние дожди, связанные с выходом на территорию поселения южных циклонов и выносом влажных морских масс воздуха, способны вызвать наводнения. Летне-осенняя межень не выражена. Периоды с относительно низким стоком наблюдаются в промежутках между дождевыми паводками.

Распределение стока реки в течении года неравномерно. На теплую часть года приходится более 80% объема годового стока. Лимитирующим периодом является осенне-зимний, внутри него наиболее маловодная часть декабрь - март.

Ледостав в среднем продолжается 150 дней, толщина льда к концу зимы достигает 60-75 см.

По химическому составу вода рек относится к гидрокарбонатному классу с резко выраженным преобладанием НСО3. Минерализация воды изменяется от верховья к устью от 35 до 320 мг/л. Содержание органических веществ изменяется за год от 6 до 73 мг/л – в период осенних дождей.

Ход температуры воды в основном повторяет ход температуры воздуха с некоторым опозданием. Продолжительность купального сезона на р. Арсеньевка составляет 90 дней.

Самоочищающая способность реки зависит от температурного коэффициента (отношение количества дней в году с температурой более 16ºС к общему числу дней) и ее водности (среднегодовой расход воды в реке). Температурный коэффициент для р. Арсеньевка составляет менее 0,28. Способность рек к самоочищению определяется по приведённой ниже таблице.

Таблица 1

| Температурный коэффициент | Среднегодовой расход воды в реке, м3/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50 | 50 – 500 | более 500 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Более 0,32 | пониженный | умеренный | высокий |
| 0,28-0,32 | низкий | пониженный | умеренный |
| Менее 0,28 | низкий | низкий | пониженный |

В соответствии с приведённой таблицей и характеристикой водности потенциал самоочищения р. Арсеньевка оценивается как низкий.

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных полос (ПП) на реках устанавливается в зависимости от длины реки.

- до 10км – 50м;

- от 10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны для р. Арсеньевка составляет 200м, р. Дачная – 100м. Ширина прибрежных защитных полос водотоков – не менее 40-50м в зависимости от характера берега.

1.5 Рельеф и геология

Рассматриваемая территория расположена в пределах водораздельной возвышенности (восточная часть) и долины р. Арсеньевка (западная часть). Водораздельная возвышенность  представляет собой пологоволнистую равнину, наклонённую в сторону реки. Рельеф участка проектирования спокойный, не нарушенный хозяйственной деятельностью. Абсолютные отметки его поверхности изменяются от 165м до 198м.

В геологическом строении принимают участие докембрийские, архейские и протерозойские толщи, сформировавшиеся 2,5-1,0 млрд. лет назад. Их перекрывают палеозойские, кембрийские, пермские, мезозойские, триасовые, триасово-юрские и нижнемеловые породы. Разновозрастные толщи прорваны интрузиями гранитоидов раннепалеозойского, среднепалеозойского, позднепермского, раннемелового возрастов. В пределах равнин распространена Арсеньевская кайнозойская угленосная впадина. В геологическом строении значительная роль принадлежит разломам земной коры рассекающим складчатые структуры в северо-восточном направлении, предопределяя изгибы речных долин. Большое значение имеют рыхлые четвертичные образования, слагающие днища речных долин, озер, разрезы террас, они принимают участие в строении оврагов,  балок, предгорных шлейфов. Среди них встречаются озерные, аллювиальные, речные, болотные, склоновые разности.

Из физико-геологических процессов на территории городского округа развиты: затопление пойменных территорий, подтопление, заболачивание, овражная эрозия, повышенная сейсмичность на отдельных участках.

Территория городского округа характеризуется сейсмической активностью. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах шестибальной зоны. Вследствие мелкого масштаба карты ОСР-97, в ней, разумеется, не могут быть отражены местные особенности возникновения и проявления землетрясений, важные для количественной оценки параметров сейсмических воздействий. Поэтому при проектировании ответственных инженерных сооружений, как правило, проводится дальнейшее уточнение исходной сейсмичности района строительства, либо выполняются в полном объеме работы по детальному сейсмическому районированию (ДСР), либо проводится сокращенный вариант ДСР или уточнение исходной сейсмичности (УИС), после которых обычно выполняется сейсмическое микрорайонирование площадок строительства (СМР). Ниже в таблице приводятся данные с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А(10%), В (5%), С (1%) в течение 50 лет.

Таблица 2

| Населенные пункты | Карты ОСР-97 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| г. Арсеньев | 6 | 6 | 7 |

Заболачивание (в основном поверхностное) широко развито в долине р. Арсеньевка, а также оно отмечается па плоских участках водораздела, где затруднён поверхностный сток. Развитию этих процессов способствуют распространение с поверхности слабопроницаемых (суглинистых и глинистых грунтов) и плоский рельеф. Мощность торфа, как правило, не превышает 1.0 м. Площади болт незначительные.

Оврагообразование развито на склонах. В настоящее время эти процессы неактивные. Борта оврагов почти повсеместно задернованы, днища их трапециодальной формы, часто овраги имеют вид балок и логов. По днищам оврагов и ложбин текут постоянные и временные водотоки. Глубина оврагов изменяется от первых метров до 7-9 м.

Затоплению паводками различной степени обеспеченности подвержены пойменные и пониженные участки 1-ой надпойменной террасы.

Процессы подтопления связаны, как с природными (литологический состав грунтов и их фильтрационные свойства, сезонное повышение УГВ и др.), так и техногенными (подпор от плотин, утечки из водонесущих коммуникаций, полив зелёных насаждений, нарушение режима испарения в связи с уплотнением грунтов или асфальтирования значительных площадей) факторами. С подтоплением, в свою очередь, связаны проявления физико-геологических и техногенных процессов – просадки, оползни, повышение агрессивности грунтовых вод, подтопление подвалов и инженерных коммуникаций.

Наличие опасных природных и техноприродных процессов на территории проектирования не выявлено.

1.6 Инженерно-строительные условия

С учётом рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий по степени благоприятности для строительства в пределах городского округа можно выделить территории: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные, с особыми условиями использования.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно после выполнения работ по инженерной подготовке. Строительству в обязательном порядке должны предшествовать инженерно-геологические изыскания.

К благоприятным для строительства относится большая часть водораздельной возвышенности. Исключение составляют участки, расчленённые овражно-балочной сетью. Для неё характерны уклоны поверхности менее 10%, устойчивые грунты оснований с условными сопротивлениями свыше 0,15-0,25 МПа, залегание грунтовых вод глубже 2м. В отдельные сезоны возможно появление верховодки.

К ограниченно благоприятным для строительства относятся:

- небольшие по площади участки в бортовых частях балок, на склоне водораздельного плато, на уступах террас с уклонами поверхности 10-20%;

- площади с грунтовыми водами на глубине менее 2м, занимающие западную часть рассматриваемой территории (в долине р. Арсеньевка и отдельные участки на водораздельной возвышенности. Грунтами оснований в долине реки будут служить аллювиальные суглинки и супеси различной консистенции, с условным расчётным сопротивлением 0,1-0,25 МПа, пески водонасыщенные, средней плотности, с R0 от 0,15 до 0,25 МПа, иногда гравийно-галечные отложения. На водораздельной возвышенности грунтами оснований зданий и сооружений будут служить делювиальные суглинки и глины. В зависимости от консистенции нормативные сопротивления грунтов составляют 0,15-0,25 МПа.

К неблагоприятным для строительства территориям относятся:

- участки склонов с уклонами поверхности свыше 20%.

- овраги. Необходимо отметить, что часть овражных склонов характеризуется уклонами поверхности 10-20%, т.е. может быть отнесена к ограниченно благоприятным для строительства территориям, но в связи тем, что при определённом антропогенном воздействии может произойти активизация процессов оврагообразования, эти территории отнесены к неблагоприятным для строительства.

- долины мелких водотоков и днища оврагов и балок. Последние служат путями эвакуации поверхностных стока - дождевых и талых вод, и в этом качестве они имеют много общего с долинами мелких водотоков. Факторами, осложняющими здесь условия строительства, будут близкое залегание грунтовых вод, возможное затопление дождевыми паводками, активизация овражной деятельности.

- площади, подверженные затоплению паводками.

Территория проектирования по своим условиям относится к благоприятным для строительства территориям.

2. Информация о современном социально-экономическом состоянии территории

2.1 Планировочная структура территории

На период разработки проекта планировки территория участка проектирования –  жилмассив «Интернат» (Западный)» в г. Арсеньеве не освоена.

2.2 Население

На период разработки проекта планировки на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» отсутствует постоянно проживающее население.

2.3 Анализ состояния жилого фонда

На период разработки проекта планировки территория жилмассива «Интернат» (Западный)» не застроена.

2.4 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

На период разработки проекта планировки территория жилмассива «Интернат» (Западный)» не освоена.

2.5 Транспортная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория жилмассива «Интернат» (Западный)»  не освоена.

С южной стороны жилмассив «Интернат» (Западный)» ограничен ул. Стахановская являющейся участком автомобильной дороги общего пользования регионального значения Осиновка - Рудная Пристань (учётный номер, согласно постановлению администрации Приморского края от 26.11.2012 № 357-па — 05Н-100, до 31 декабря 2017 года допускается использование прежнего номера А181), по которой осуществляется связь г. Арсеньев с другими населенными пунктами края и выход на автодорожную сеть страны в целом. Основные сведения о дороге:

Идентификационный номер автомобильной дороги                 05 ОП РЗ 05Н-100

Наименование автодороги                                                   Осиновка - Рудная Пристань

Протяженность, км                                                                                     398

Категория                                                                                                      III

Тип покрытия                                                                              Усовершенствованный

Материал покрытия                                                                           Асфальтобетон

С западной стороны жилмассива «Интернат» (Западный)» проходит дорога связующая ул. Стахановская и ул. Заовражная, на территории жилмассива имеется сеть грунтовых дорог.

По территории жилмассива «Интернат» (Западный)» движение общественного транспорта не организовано. По ул. Стахановская проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты.

2. 6 Инженерная инфраструктура

На период разработки проекта планировки территория жилмассива «Интернат» (Западный)» не освоена. При разработке подраздела использованы материалы:

- «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа»;

- «Схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов» (актуализация на 2017 год);

- «Схемы водоотведения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов» (актуализация на 2017 год);

- «Схемы теплоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов» (актуализация на 2017 год);

Водоснабжение и водоотведение

### Водоснабжение

Услуги по холодному водоснабжению на территории городского округа оказывает филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев» согласно договору субаренды.

Вода для нужд населения и промышленных предприятий подается от четырех водозаборов, являющихся собственностью Арсеньевского городского округа:

- поверхностный водозабор на реке Арсеньевка;

- инфильтрационный водозабор на реке Арсеньевка;

- водохранилище на реке Дачная;

- скважины подземных вод (13 ед.), расположенные в черте Арсеньевского городского округа.

Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка, в связи с существующими водопроводными очистными сооружениями и несоответствием качества питьевой воды, для водоснабжения Арсеньевского городского округа не используются. Ряд скважин законсервированы и находятся в резерве. Скважины подземных вод, расположенные в городской черте по договору аренды переданы на ответственное хранение, скважины технически неисправны и в водоснабжении города не участвуют. Также поверхностный водозабор на р. Арсеньевка передан теплоснабжающей организации для водоснабжения котельной и нужд гидрозолоудаления. Водоснабжение всех потребителей г. Арсеньева осуществляется только из водохранилища на р. Дачная. Водопроводные очистные сооружения на водохранилище р. Дачная отсутствуют. Уровень потерь воды в сетях достигает 20%, что ниже среднего показателя по городским поселениям Приморского края. При этом потенциал технически возможного снижения потерь еще не исчерпан.

Из-за существующих водопроводных очистных сооружений водоснабжающее предприятие не имеет возможности обеспечить поставку питьевой воды с требуемым качеством. Подаваемая из водохранилища на р. Дачная вода не соответствует по показателям мутность, цветность требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».

Строительство водохранилища на р. Дачная мощностью 31,5 тыс. м³/сут. было начато в 1977 году Арсеньевским авиационным предприятием, в 1993 году объекты незавершенного строительства (плотина, очистные сооружения) были переданы в муниципальную собственность. В 1995 году было введено в эксплуатацию водохранилище с плотиной и недостроенными водосбросными сооружениями и без очистных сооружений. До настоящего времени строительство на объекте не велось.

В настоящее время по технологическому процессу вода подвергается только обеззараживанию жидким хлором. Хлораторная на водохранилище оборудована в здании проходной. Склад хлора отсутствует. Здание, приспособленное под хлораторную, невозможно привести в соответствие с требованиями ПБ 09-594-03. Отсутствует контроль за дозировкой концентрации хлора в питьевой воде, подаваемой потребителям города. Отсутствует устройство автоматического контроля за дозировкой концентрации хлора в питьевой воде. Отклонение качества питьевой воды в последние годы на территории городского округа от гигиенических нормативов превышают показатели, нормируемые СанПиН 2.1.4.1074-01: по мутности – в 2,3 раза, по цветности – в 1,7 раза, по железу – в 2 раза.

Основными проблемами системы водоснабжения в Арсеньевском городском округе являются:

- высокий износ оборудования насосных станций, сетей водопровода;

- отсутствие современных водопроводных очистных сооружений на водохранилище на р. Дачная и крайне неэффективная работа существующих очистных сооружений на 2-м  водозаборе р. Арсеньевка.

Объемы воды, подаваемые от водозаборов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование водозабора | Фактически подаваемое количество воды (в год, м3) | Объем подаваемой воды (в % от общего) |
| --- | --- | --- |
| Водохранилище на р. Дачная | 5 702 883 | 98,4 |
| Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка | 92 730 | 1,6 |
| Всего: | 5 795 613 | 100 |

Вода из водохранилища подается самотеком. Водохранилище имеет производительность 31 тыс. м³/сут. и объем при нормативном подпорном уровне - 11,25 млн. м³ с недостроенным комплексом водопроводных очистных сооружений и с недостроенной торцевой стенкой траншейного водосброса.

Зоны действия сооружений систем водоснабжения приведена в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование (номер) водозабора, ВНС, КНС, очистных сооружений | Наименование подключённого м/к, дома (объекта) | Подключенная мощность потребителя (м3/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Головное гидротехническое сооружение на р. Дачная | Водопроводные сети городского округа | 708,3 |
| 2. | Инфильтрационный водозабор на р. Арсеньевка | Котельная № 1 производства №1 по ул. Смирнова д.5 | 320 |

Инфильтрационный водозабор р. Арсеньевка 1963 года постройки, производительностью 12 тыс. м³/сут. Водоочистная станция II подъема 1942 года строительства, производительностью 4,8 тыс. м³ /сутки.

В городе Арсеньеве централизованным водоснабжением охвачено около 90 % населения. Общая протяженность водопровода 98,1 км, в том числе ветхих сетей 87,8 км.

Питьевая вода от городских водопроводных сетей поступает в разводящие сети Ø250 ÷ 400 мм и подаётся потребителям.

Характеристики существующего водозаборного узла приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЗУ г. Арсеньев | насосная станция «Северная» | 1959 | 0,600 |
|  |  | Водопроводные очистные сооружения: хлораторная | 1942 | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 1942 | 4,26 |
|  |  | Резервуары чистой воды V=2000м3 V=800м3 | 1966 1942 | 2 000 8000 |

На территории городского округа граждане, проживающие в индивидуальных домах, пользуются холодной водой из водоразборных колонок.

Существующие водопроводные сети изношены на 92 %, что приводит к возникновению аварийных ситуаций на водопроводных сетях и загрязнению воды за счет инфильтрации грунтовых вод.

Потери воды в системе соответствует степени изношенности трубопроводов и показателям непроизводительных расходов, характерным для городов Дальнего Востока.

Таблица 6

| № п/п | Показатели | 2015 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды, забираемый из источников водоснабжения, тыс. м³ в год | 5 655,59 |
| 2 | Объем реализуемой воды, тыс. м³ в год | 4584,40 |
| 3 | Объем потерь, тыс. м³ в год | 1071,19 |
| 4 | Объем потерь, % к объему забираемой из источников воды | 20% |

Водоотведение.

Эксплуатацию системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе осуществляет организация в сфере водоотведения – филиал № 1 ООО «ТВС Арсеньев».

Застройка Арсеньевского городского округа делится на три бассейна канализования:

- первый бассейн охватывает центральную и восточную части Арсеньевского городского округа, сточные воды этого бассейна собираются в коллекторы №№ 1, 2;

- второй бассейн охватывает западную часть Арсеньевского городского округа, сточные воды этого бассейна собираются в коллектор № 3;

- третий – охватывает южную часть Арсеньевского городского округа и его промышленные предприятия, сточные воды от жилой застройки, ОАО ААК «Прогресс» и ОАО «Аскольд» собираются в коллекторы №№ 1, 2.

По коллекторам сточные воды собираются на канализационной насосной станции и по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения.

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на р. Дачная в различные годы были введены в эксплуатацию две очереди очистных сооружений: в 1961 г. (первая очередь) и в 1973 г. (вторая очередь).

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости. В Арсеньевском городском округе отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет р. Дачная, что нарушает требования действующего природоохранного законодательства. Очистные сооружения механической очистки обеспечивают  очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40%. Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, их износ составляет более 80 %.

На территории Арсеньевского городского округа 55,1 км  канализационных сетей Арсеньевского городского округа, из них ветхих 47,3 км. Срок службы канализационных сетей превышает 25 лет.

Основные показатели деятельности организации в сфере водоотведения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Показатель | Количество, тыс. м³ |
| --- | --- |
| Пропущено сточных вод - всего, в том числе: | 3525,1 |
| - от населения | 2792,3 |
| - от бюджетных учреждений | 191,2 |
| - от прочих предприятий и организаций | 541,6 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | 3525,1 |

Как и в сфере водоснабжения, основным потребителем товаров и услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод является население городского округа.

В таблице 8 представлен баланс установленной мощности сооружений системы водоотведения и присоединенной нагрузки.

Таблица 8

| Показатель | Тыс. м³/сут. |
| --- | --- |
| Установленная мощность канализационной насосной станции | 87,2 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | 14,0 |
| Объем сточных вод в сутки наибольшего потребления воды | 12,6 |
| Резерв мощности системы централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1,4 |

Анализ таблицы показывает, что существующая пропускная способность системы водоотведения и очистки сточных вод обеспечивает потребности городского округа в полном объеме. Однако, как указывалось выше, качество сбрасываемых в водный объект сточных вод после очистки не отвечает требованиям природоохранного законодательства.

Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в Арсеньевском городском округе являются:

1. Низкая надежность системы водоотведения и очистки сточных вод вследствие высокого уровня износа инфраструктуры.

2. Отсутствуют очистные сооружения канализации биологической очистки, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных показателей природоохранного законодательства.

Водоотводящая система городского округа состоит из напорных, самотечных коллекторов и насосных станций перекачки, подающих стоки на очистные сооружения. Производительность существующей системы водоотведения по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 14000 м3/сут.

На очистные сооружения канализации поступают смешанные сточные воды от населения, промышленных предприятий, коммерческих и бюджетных организаций, учреждений культуры и спорта.

Комплекс очистных сооружений механической очистки производительностью 14 тыс. м3/сут., 5110,0 тыс. м3/год состоит из двух технологических линий для очистки сточной воды, объединенных общей насосной станцией. 	В эксплуатации находится канализационная насосная станция с не достроенными очистными сооружениями.

Очистные сооружения канализации механической очистки обеспечивают очистку сточных вод только по взвешенным веществам на 40 %, что не соответствует требованиям природоохранного законодательства.

Канализационные очистные сооружения механической очистки находятся в аварийном состоянии, износ составляет 80 %. Разрушены железобетонные конструкции 2-х ярусных вертикальных и контактных отстойников, а также разрушены железобетонные лотки. За период эксплуатации с 1961 года капитальный ремонт очистных сооружений не проводился. В 2007 году был проведен частично текущий ремонт песколовки с круговым движением воды новой очереди очистных сооружений.

Обеззараживание сточных вод проводится гипохлоритом натрия.

Протяженность канализационных сетей на территории городского округа составляет 55,1 км, в том числе:

- коллектора – 12,4 км,

- уличная канализационная сеть – 11,1 км,

- внутриквартальная и внутридворовая канализационная сеть – 31,6 км.

Протяженность ветхих сетей составляет 47,3 км, таким образом износ сетей водоотведения составляет 86%.

### Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Арсеньевского городского округа осуществляется на напряжении 110 кВ от энергосистемы Приморского края.

Характеристики подстанций системы электроснабжения Арсеньевского городского округа приведены в таблице 1.

Таблица 9

| № п/п | Наименование и номер подстанции | Напряжение, кВ | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС «Арсеньев-2» | 220/110 | Арсеньевский городской округ (ПС «Арсеньев-1», ПС «Прогресс», ПС «Молодежная») |
| 2. | ПС «Арсеньев-1» | 110/35 | Пром.площадка (в т.ч. ПС «Аскольд»), северо-восточная часть Арсеньевского городского округа (в т.ч ПС «Город») |
| 3. | ПС «Прогресс» | 35 | Пром.площадка |
| 4. | ПС «Молодежная» | 110/35 | Южная и восточная части Арсеньевского городского округа |
| 5. | ПС «Город» | 35 | Центральная часть Арсеньевского городского округа |
| 6. | ПС «Аскольд» | 35 | Пром.площадка |

Распределение электроэнергии  осуществляется на напряжении 6 кВ по сетям ОАО «Арсеньевэлектросервис». Все потребители получают электроэнергию по напряжению СН2, НН.

Средний физический износ оборудования и электрических сетей в Арсеньевском городском округе составляет:

- кабельные линии электропередач 6/0,54 кВ – 91 %;

- воздушные линии электропередач 6/0,4 кВ – 66 %;

- трансформаторные подстанции – 87 %;

- распределительные пункты – 91 %.

Энергоснабжающей организацией ежегодно проводятся работы по замене изношенного оборудования и сетей. Однако достигнутых объемов данных работ (приблизительно 4-6% от общего количества оборудования и сетей) недостаточно для кардинального решения проблемы изношенности коммунальной инфраструктуры электроснабжения.

Таким образом, основными проблемами развития системы электроснабжения Арсеньевского городского округа являются:

1. Высокий износ трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линий.

2. Превышение фактически присоединенной мощности существующих потребителей над расчетной.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение Арсеньевского городского округа осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются преимущественно в районах усадебной застройки.

Централизованное теплоснабжение всех групп потребителей (жилищный фонд, объекты социально-бытового и культурного назначения, а также промышленные объекты) производится от 10 котельных. Наиболее крупными являются котельные, расположенные на ул. Смирнова, Щербакова и Таежная. На долю данных котельных приходится 96 % всех тепловых нагрузок Арсеньевского городского округа.

Эксплуатацией всех котельных в городском округе, а также тепловых сетей до границ с потребителями занимается ООО «ТВС Арсеньев» (далее – теплоснабжающая организация). Суммарная установленная тепловая мощность составляет 284,8 Гкал/ч.  Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 123,87 Гкал/ч.

Семь котельных в Арсеньевском городском округе работают на твердом топливе – угле. На одной котельной в качестве топлива используется мазут. Две котельные работают как на угле, так и на мазуте.

Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре. При этом потребителями пар не используется. На источниках тепла установлено морально и физически устаревшее оборудование. Износ котельных превышает 85%. Высокий износ оборудования предопределяет низкую эффективность использования топлива, что негативно влияет на экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации, а также на экологическую обстановку в городском округе. В ряде районов Арсеньевского городского округа проблема повышенного выброса продуктов сгорания теплоисточниками усугубляется неблагоприятным расположением жилых домов относительно котельных по ул. Щербакова и ул. Олега Кошевого.

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении составляет 71,1 км. Протяженность сетей диаметром до 200 мм 42,4 км; сетей диаметром от 200 до 400 мм – 18,1 км; сетей диаметром от 400 до 600 мм – 10,6 км. Метод прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный в непроходных каналах, бесканальный и надземный на низких опорах. Теплоизоляционная конструкция теплопроводов: основной слой − изделия из минеральной ваты, покровный слой − рубероид, тонкая листовая сталь. Значительная часть тепловых сетей изношена (износ свыше 83 %) и требует замены – 55 км.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Арсеньевского городского округа были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование теплоисточников морально и физически устарело и существенно уступает по экономичности современным аналогам. Значительная часть тепловой энергии вырабатывается в паре, из-за чего расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников выше, чем при работе в водогрейном режиме. При этом потребителями пар не используется.

2. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Средний износ объектов сетевой инфраструктуры составляет более 83 %. Часть колодцев, тепловых пунктов, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Регулирование системы теплоснабжения осуществляется крайне неэффективно из-за высокого износа части запорной арматуры. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения.

3. На нескольких котельных для производства тепловой энергии в качестве топлива используется доставляемый из других регионов мазут, что увеличивает себестоимость коммунального ресурса.

### Газоснабжение

В настоящее время Арсеньевский городской округ не газифицирован, коммунальная инфраструктура газоснабжения отсутствует, централизованное газоснабжение также отсутствует. Население для пищеприготовления использует сжиженный газ в баллонах.

3. Информация о границах и площади проектируемой территории

Граница проектирования обозначена точками координаты, которых приведены в таблице 10.  Площадь жилмассива «Интернат» (Западный)» в границах проектирования составляет 28,41 га.

Таблица 10

| № п/п | Y | X | L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2262394,67 | 471733,91 |  |
|  |  |  | 287,0 |
| 2 | 2262145,13 | 471875,84 |  |
|  |  |  | 472,0 |
| 3 | 2262333,11 | 471218,7 |  |
|  |  |  | 80,9 |
| 4 | 2262371,86 | 472289,71 |  |
|  |  |  | 144,3 |
| 5 | 2262420,63 | 472425,48 |  |
|  |  |  | 168,7 |
| 6 | 2262495,53 | 472576,67 |  |
|  |  |  | 8,2 |
| 7 | 2262499,51 | 472583,65 |  |
|  |  |  | 96,9 |
| 8 | 2262555,36 | 472663,08 |  |
|  |  |  | 55,9 |
| 9 | 2262585,08 | 472710,41 |  |
|  |  |  | 31,6 |
| 10 | 2262583,26 | 472741,95 |  |
|  |  |  | 32,9 |
| 11 | 2262588,45 | 472774,21 |  |
|  |  |  | 41,3 |
| 12 | 2262624,59 | 472794,22 |  |
|  |  |  | 40,7 |
| 13 | 2262665,31 | 472793,1 |  |
|  |  |  | 116,0 |
| 14 | 2262741,49 | 472705,52 |  |
|  |  |  | 170,6 |
| 15 | 2262824,21 | 472556,62 |  |
|  |  |  | 52,7 |
| 16 | 2262833,2 | 472505,27 |  |
|  |  |  | 96,2 |
| 17 | 2262738,88 | 472522,2 |  |
|  |  |  | 101,0 |
| 18 | 2262746,19 | 472622,73 |  |
|  |  |  | 56,9 |
| 19 | 2262709,3 | 472666,26 |  |
|  |  |  | 26,1 |
| 20 | 2262684,77 | 472657,17 |  |
|  |  |  | 131,6 |
| 21 | 2262630,77 | 472537,18 |  |
|  |  |  | 8,2 |
| 22 | 2262622,57 | 472537,96 |  |
|  |  |  | 8,2 |
| 23 | 2262616,39 | 472532,58 |  |
|  |  |  | 74,5 |
| 24 | 2262583,01 | 472465,94 |  |
|  |  |  | 20,1 |
| 25 | 2262574,87 | 472447,53 |  |
|  |  |  | 29,8 |
| 26 | 2262598,91 | 472429,81 |  |
|  |  |  | 87,1 |
| 27 | 2262646,96 | 472357,16 |  |
|  |  |  | 87,6 |
| 28 | 2262630,01 | 472271,22 |  |
|  |  |  | 119,4 |
| 29 | 2262612,54 | 472153,05 |  |
|  |  |  | 293,6 |
| 30 | 2262656,78 | 471862,77 |  |
|  |  |  | 63,0 |
| 31 | 2262597,86 | 471840,3 |  |
|  |  |  | 198,0 |
| 32 | 2262415,01 | 471766,01 |  |
|  |  |  | 38,0 |
| 1 | 2262394,67 | 471733,91 |  |

4. Предложения по планировке территории

4.1 Планировочная организация территории

Требования к использованию и застройке проектируемой территории в соответствии с действующей градостроительной документацией

В соответствии с генеральным планом, рассматриваемая территория предназначена для размещения индивидуальной жилой застройки. В проекте планировки заложен принцип комплексности освоения территории – строительство жилья, озеленение территорий, развитие улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры, а также строительство отдельных объектов социальной инфраструктуры.

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение застройки выполнено с учетом генерального плана Арсеньевского городского округа, рельефа проектируемого земельного участка, результатов проведенных изысканий, а также выявленных планировочных ограничений. Планировка территории выполнена в соответствии с выше указанной градостроительной документацией и, главным образом, направлена на повышение эффективности использования территории проектирования путем застройки ее индивидуальными жилыми домами и размещения объектов КБО местного значения. В основе градостроительного каркаса участка проектирования заложена прямоугольная сетка улиц. Проектирование улично-дорожной сети участка было выполнено в соответствии с нормативными показателями размеров красных линий по СП 42.13330.2011. Планировочная организация участка проектирования отличается геометрической строгостью с выделением на его территории жилой зоны.

В соответствии со ст. 3 Закона Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае» проектируемая застройка индивидуальными жилыми домами предусмотрена с земельными участками от 700 до 2000 м² и предназначена для граждан, имеющих трех и более детей. Этажность индивидуальных жилых домов – 1-3 этажа. Общая площадь жилой застройки 17,29 га на которой сформированы 185 участков индивидуальной застройки. Здания вдоль улиц размещают по линии застройки, которая отступает от красной линии вглубь территории не менее чем на 5 м. Полосу между красной линией и линией застройки необходимо использовать под защитное озеленение. Озеленение индивидуального участка рекомендуется увязывать с его планировкой. Расположение хозяйственных построек, деревьев и кустарников, высота и прозрачность изгороди, а также другие вопросы планировки индивидуального участка регламентируются правилами землепользования и застройки Арсеньевского городского округа и Местными нормативами градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа.

Территории общего пользования сформированы улицами.

Проектный баланс территории жилмассива «Интернат» (Западный)» представлен в таблице.

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га/% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах проектирования, в том числе: | 28,41 100 |
| 2 | Жилая | 17,29 60,86 |
| 2.1 | Застройка индивидуальными жилыми домами | 17,29 60,86 |
| 3 | Общественно деловая | 0,20 0,70 |
| 4 | Рекреационная | 0,20 0,70 |
| 4.1 | Спорт | 0,20 0,70 |
| 5 | Инженерная инфраструктура | 0,02 0,07 |
| 6 | Общего пользования | 10,70 37,67 |
| 6.1 | Улицы, проезды | 6,81 23,97 |

4.2 Прогноз численности населения

Расчет проектной численности населения произведен по формуле

Nпроект = Nср·Kуч

где:  Nпроект – проектная численность населения ;

Nср. – средний состав семьи ( для проекта принят 6.0);

Куч. – количество сформированных земельных участков.

На отведенной под строительство территории сформировано 185 участка, для расчета численности населения средний состав многодетной семьи принят 6 человек.

Nпроект = 6·185=1110

Для расчета в проекте планировки численность населения принята в количестве 1110 человек. Возрастной состав в процентном отношении:

трудоспособный возраст 50 %;

моложе трудоспособного возраста 30 %;

старше трудоспособного 20 %.

4.3 Жилищный фонд

В соответствии с расчетными показателями численности населения жилмассива «Интернат» (Западный)» - 1110 человека  и с учетом показателя жилищной обеспеченности – 36,0 м²/чел (Местные нормативы градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа) на расчетный срок проектная площадь жилищного фонда  составит 44,1 тыс. м².

Характеристика жилищного фонда, размещаемого проектом планировки на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» представлена в таблице.

Таблица 12

| № п/п | Вид жилой застройки | Количество домов | Площадь жилищного фонда, тыс. м² | Численность проживающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 185 | 39,96 | 1110 |

4.4 Предложения по организации системы социального и культурно-бытового обслуживания населения

Потребность населения жилмассива «Интернат» (Западный)» в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания будет удовлетворяться объектами социальной инфраструктуры г. Арсеньев. Проектом планировки на проектируемом участке предлагаются к размещению только объекты торговли товарами повседневного спроса и плоскостное спортивное сооружение. Потребность в данных объектах определена, исходя из проектной численности населения жилмассива «Интернат».

При расчете использовались нормативы СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Местные нормативы градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа. Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице.

Таблица 13

| № п/п | Наименование | Еденицы измерения | Нормативная обеспеченность | Необходимая обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 га/1000 чел. | 0,22 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м² | 100 м²/1000 чел. | 111 |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров | м² | 180 м²/1000 чел. | 200 |

Ориентировочные размеры земельных участков выше указанных учреждений культурно-бытового обслуживания населения следует принимать по таблице 14.

- Таблица 14

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Спортивно-досуговый комплекс | 0,2 - 0,5 га на объект |
| Предприятия повседневной торговли | 0,2 га на объект |

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Арсеньевского городского округа радиус обслуживания (доступности) данных объектов для зоны индивидуальной жилой застройки составляет 500 м.

4.5 Транспортная инфраструктура

В основе проектного решения по развитию транспортной инфраструктуры жилмассива «Интернат» (Западный)» заложена транспортная доступность и связь проектируемого участка с существующими районами г. Арсеньев и возможность выхода, как на транспортные коридоры Приморья так и России в целом.

Настоящим разделом рассмотрены вопросы: развития улично-дорожной сети, кратковременного хранения индивидуальных транспортных средств, модернизации системы работы общественного транспорта.

Предложения по развитию улично-дорожной сети. В целях развития улично-дорожной сети жилмассива «Интернат» (Западный)» и повышения связности территории необходимо:

- Строительство улиц на территории проектирования по типу прямоугольной сетки улиц;

- Проектирование улично-дорожной сети территории в соответствии с размерами красных линий;

- Проектирование улично-дорожной сети с учетом нормативных показателей и требований технических регламентов;

- Устройство усовершенствованного капитального типа покрытий на всей улично-дорожной сети участка проектирования.

Проектная схема дорог и проездов жилмассива «Интернат» (Западный) представлена на рисунке.

Характеристика проектируемых улиц общей улично-дорожной сети жилмассива «Интернат» (Западный)» представлена в таблице.

Таблица 15

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Тип покрытия | Число полос движения | Ширина дорожного полотна, м | Границы красных линий, м | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улица А | Транспортно-пешеходная улица | Усовершенствованный | 2 | 7,0 | 20,0 | 1,184 |
| 2 | Улица Б | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,763 |
| 3 | Улица В | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,350 |
| 4 | Улица Г | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,413 |
| 5 | Улица Д | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,380 |
| 6 | Улица Е | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,321 |
| 7 | Улица Ж | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,303 |
| 8 | Улица З | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,179 |
| 9 | Улица И | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,118 |
| 10 | Улица К | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,192 |
| 11 | Улица Л | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,102 |
| 12 | Улица М | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,078 |
| 13 | Улица Н | Основной проезд | Усовершенствованный | 2 | 5,5 | 15.0 | 0,066 |
| 14 | Улица О | Второстепенный проезд | Усовершенствованный | 1 | 3,5 | 15.0 | 0,116 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) проектируемой территории составит 4,565 км, из них дороги с усовершенствованным типом покрытия составят 4,565 км (100 %). Поперечные профили проектируемых улиц приведены на Схеме организации транспорта и улично-дорожной сети. Построение профилей выполнено в соответствии с СП 42.13330.2011 (в пределах, обусловленных шириной коридоров для красных линий в существующей жилой застройке). Проектом предлагается организация тротуаров и системы водоотвода для всей проектируемой улично-дорожной сети. Пешеходное движение организовано по всем улицам участка проектирования, что значительно сокращает временные затраты на перемещение населения к объектам пешеходного тяготения.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта. На период разработки проекта планировки движение общественного транспорта по территории жилмассива «Интернат» (Западный)» отсутствует.

Проектными решениями проекта планировки предлагается организация движения автобусного маршрута по Улице А, от ул. Стахановская в сторону ул. Заовражная. На Улице А предусмотрено устройство автобусной остановки между улицами Ж и З. Возвращение осуществляется поэтому же маршруту.

Предложения по расчету уровня автомобилизации. С учетом проектной численности населения 1,110 тыс. человек, роста уровня автомобилизации до 450 автомобилей на 1 тыс. жителей и понижающего коэффициента 0,8 (для малых городов) количество автомобилей на расчетный срок составит примерно 400 единиц.

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств. В зоне индивидуальной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

4.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и водоотведение

- Водоснабжение

Водоснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» предлагается от существующей городской сети. Подача воды предлагается водоводом с последующей разводкой распределительной сетью водоснабжения непосредственно потребителям. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов уточняются в ходе проектных работ, осуществляемых специализированной организацией с учетом объема водопотребления.

Сведения об удельном водопотреблении жилмассива «Интернат» (Западный)» приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Наименование | Население |  | Норма водопотребления, л/ сут. | Существующее количество потребляемой воды в сутки, м3/сут |  | Перспективное количество потребляемой воды в сутки, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | перспективное |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | - | 1110 | 160 | - | - | 178 | 214 |
| Расход воды на полив |  |  | 50 | - | - | 56 | 67 |
| Местное производство, неучтенные расходы |  |  | 10 % | - | - | 23 | 28 |
| Итого |  |  |  | - | - | 257 | 309 |

Максимальный объем водопотребления в жилмассиве «Интернат» (Западный)» на расчетный срок составит – 309 м³/сут.

Трубопроводы проектируемой сети водоснабжения предлагается проводить вдоль улиц с созданием дополнительных колец.

Согласно «Схемы водоснабжения Арсеньевского городского округа на период 2014-2028 годов» (актуализация на 2017 год) расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и объектов городского округа.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с.

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Водоотведение

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой застройки. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.

Отвод бытовых стоков от жилмассива «Интернат» (Западный)» предлагается самотечными коллекторами для дальнейшей транспортировки по городской системе на очистные сооружения. Диаметры, материалы и трассировка трубопроводов уточняются в ходе проектных работ, осуществляемых специализированной организацией с учетом объема водоотведения.

Удельные нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления. Расходы стоков от жилой застройки представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование | Население |  | Норма водопотребления, л/ сут. | Существующее количество отводимых стоков в сутки, м3/сут |  | Перспективное количество отводимых стоков в сутки, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующее | перспективное |  | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 | Q сут. ср. | Qсут. max к=1.2 |
| Население | - | 1110 | 160 | - | - | 178 | 214 |
| Местное производство, неучтенные расходы |  |  | 10 % | - | - | 18 | 21 |
| Итого |  |  |  | - | - | 196 | 235 |

Максимальный объем стоков в жилмассиве «Интернат» (Западный)» на расчетный срок составит – 235 м³/сут. Трубопроводы сети водоотведения предлагается проводить вдоль улиц.

Ливневая канализация предусматривается для отвода дождевых и талых вод. Ливневая канализация проектируемой территории состоит из системы кюветов, водоотводных лотков и водопропускных труб, по которым дождевые и талые воды подаются согласно решениям генерального плана в пруды-отстойники, оборудованные устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов. Перед прудом-отстойником устанавливается колодец-делитель, направляющий первые наиболее загрязненные порции стока на очистные сооружения, а последующие условно-чистые воды непосредственно в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70 % годового объема поверхностного стока. При этом очистке подвергаются и все поливомоечные воды. Емкость пруда-отстойника должна быть определена на последующих стадиях проектирования специализированными организациями.

Электроснабжение

Электроснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» планируется осуществлять от районной энергосистемы. В качестве основных источников планируется использовать существующие распределительные устройства и сети. Подключение к трансформаторным подстанциям 6/0,4 планируется в центрах электрических нагрузок существующей застройки. Согласно проектных решений генерального плана распределение электроэнергии по городу на 1 очередь сохранится на напряжении 6 кВ. На расчетный срок реализации генплана рекомендуется постепенный перевод городских электрических сетей на напряжение 10 кВ.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора жилмассива «Интернат» (Западный)» определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999г. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

В соответствии с Нормативами и проектными решениями генерального плана укрупнённые удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учётом категории поселения и приведены в таблице

Таблица 18

| № п/п | Этап развития | Удельный расход электроэнергии, кВтч/чел в год | Годовое число часов использования максимума эл. нагрузки | Средняя удельная расчётная коммунально- бытовая нагрузка, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | современное | - | - | - |
| 2 | расчетный срок | 2880 | 5530 | 0,52 |

Приведенные укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора приведены в таблице.

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. |  | Годовой расход электроэнергии млн. кВтч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное | Расчётный срок | Современное | Расчётный срок |
| 1 | жилмассив «Интернат (Западный)» | - | 1110 | - | 3,20 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилмассива «Интернат» (Западный)» принято автономным по аналогии с планами мероприятий Постановления Администрации Арсеньевского городского округа Приморского края от 28 июля 2016г. № 623-па Об утверждении планов мероприятий («Дорожная карта») «Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предоставленных (предоставляемых) для жилищного строительства гражданам,  имеющим трех и более детей»  на территории Арсеньевского городского округа.

Газоснабжение

Обеспечение проектируемой территории природным газом на период освоения не предусмотрено.

В перспективе, согласно проектных решений генерального плана и программных мероприятий «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Арсеньевского городского округа» использование природного газа в пределах Арсеньевского городского округа предусматривается для снабжения теплоисточников, населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных предприятий. Расчетная потребность в газе для нужд теплоснабжения определяется, исходя из величины теплопотребности по отдельным районам и в целом по округу. Концепция газоснабжения Арсеньевского городского округа основывается на базе проекта создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения.

Подача природного газа в Арсеньевский городской округ предусматривается по газопроводу отводу от Магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» через газораспределительную станцию (ГРС), строительство которой предусматривается в Анучинском районе. Давление газа на выходе из ГРС должно составлять 1,2 МПа, далее по межпоселковым газопроводам газ поступает на два головных газораспределительных пункта (ГГРП), расположенных на территории Арсеньевского городского округа.

Головные газорегуляторные пункты расположены: ГГРП-1 – в южной части Арсеньевского городского округа, ГГРП-2 – в северной части Арсеньевского городского округа. Наличие двух ГГРП и «закольцовка» газопроводов высокого давления (Р до 6 кгс/см2) позволит обеспечить бесперебойное газоснабжение всех перспективных потребителей Арсеньевского городского округа.

Предлагается газопровод прокладывать по улицам: Стахановская, Верхняя, Черняховского, Лермонтова, 9 Мая, Островского, Садовая, Жуковского, Октябрьская и Суличевского.

Газоснабжение г. Арсеньев предусматривается от ГГРП-1 и ГГРП-2, газопроводами высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа).

4.7 Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории жилмассива «Интернат» (Западный)»  определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Основным фактором, определяющим генетические особенности и интенсивность проявления ЭГП, являются ландшафто-геоморфологические условия. Структурно-тектонический план, геологические и геокриологические условия накладывают свой отпечаток на особенности ЭГП и интенсивность их проявления.

Наличие опасных природных и техноприродных процессов на территории проектирования не выявлено. В связи с этим настоящим подразделом рассматриваются только общие мероприятия по инженерной подготовке территории.

Организация поверхностного стока. Организация поверхностного стока на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства территории, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт, что приводит к понижению уровня грунтовых вод, а также способствует предотвращению роста оврагов.

В настоящее время дождевая канализация на рассматриваемой территории отсутствует.

Проектными решениями настоящего проекта предусматривается развитие водосточной сети с учетом рельефа местности и перспективы развития жилмассива «Интернат».

Водоотвод с проектируемой территории намечается осуществить сетью открытых водостоков. На участках территории кюветы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:1.5. На участках территории с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4–0,6 м и глубиной до 1,0 м. Закрытая сеть предусмотрена только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой железобетонных труб. Водоотвод намечается, в основном, самотеком. По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных водостоков.

В настоящем проекте дана лишь принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу съёмки и стадии проектирования. Гидравлические расчёты очистных сооружений, включающие определение расчётных расходов загрязнённой части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчётные концентрации загрязнений поверхностных вод и принятой степени очистки, должны быть выполнены специализированной организацией.

Вертикальная планировка территории. Вертикальная планировка предусмотрена вдоль проектируемых улиц и проездов.  При решении схемы вертикальной планировки проектные отметки назначались с учётом максимального сохранения естественного рельефа местности, что дало возможность сократить до минимума объёмы земляных работ и обеспечить водоотвод.

Выбранные участки под жилую застройку позволяют осуществить строительство с минимально возможными затратами на инженерную подготовку территории и её благоустройство.

Учитывая равномерные, пологие уклоны территории вся улично-дорожная сеть запроектирована в максимальном приближении к чёрным отметкам рельефа.   Устройство дорог и их благоустройство является первоочередным мероприятием, обеспечивающим нормальные условия строительства и жизнедеятельности проектируемой территории.    Проектом предусматривается устройство усовершенствованных типов покрытия на всей УДС. Согласно проекта устраиваются тротуары из тротуарной плитки. Ширина тротуаров принимается в зависимости от типа поперечного профиля улицы.

Рекультивация.   На территории жилмассива «Интернат» (Западный)» должны быть выполнены мероприятия по рекультивации, включающие в себя: засыпку ям и котлованов, выполаживание территорий с приданием преобладающих уклонов, восстановление почвенно-растительного слоя грунта, восстановление древесно-кустарниковой растительности.

4.8 Охрана окружающей среды

В экономическом и промышленном отношении Арсеньевский ГО относится к моногородам. На территории городского округа  г. Арсеньев работают несколько десятков предприятий и учреждений, в основном представлены разные отрасли промышленности: авиационная и машиностроение, металлообработка, лесная и деревообрабатывающая, строительных материалов, пищевая. Далеко за пределами Приморья известны крупнейшие предприятия – Арсеньевская авиационная компания «Прогресс», ОАО «Аскольд». В городе 4 крупные строительные организации, завод строительных материалов. Перерабатывающая промышленность представлена ОАО «Хлебокомбинат» и ОАО «Молокозавод», а также более мелкими.

К основным крупным и средним предприятиям можно отнести: ОАО «ААК «Прогресс»», ОАО «Аскольд», ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ОАО «Арсеньевский хлебокомбинат».

Экономический профиль моногорода определяет градообразующее предприятие ОАО «ААК «Прогресс» им Н.И. Сазыкина», осуществляющее производство летательных аппаратов.

В условиях сложившейся городской производственной инфраструктуры функционируют предприятия, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов и почвы.

«Прогресс» и «Аскольд» имеют механосборочное производство, «Аскольд» – металлургическое и гальваническое производства, а также производство изделий из пластмасс и резины, что обуславливает опасность попадания в окружающую среду вредных веществ при несоблюдении или нарушении нормативных требований.

Развитие каких-либо производств на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» не предусмотрено.

Состояние и охрана воздушного бассейна

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственно влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

По условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория округа относится к повышенному потенциалу загрязнения. Повторяемость приземных инверсий составляет 30-45 % с мощностью 0,3-0,6 км и интенсивностью 2-60С.

Наибольшая повторяемость приземных инверсий наблюдается в зимнее время года при северных ветрах, а в летнее время – при юго-восточных ветрах. Повторяемость слабых ветров (0-1 м/сек) составляет 10-13 %. Застои воздуха у поверхности земли – явление редкое в среднем от 0,9 до 5 % за сутки с максимумом в летнее время. Количество осадков возрастает от весны к лету. Максимум приходится на август-сентябрь. Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания  наблюдаются зимой.

В результате активной хозяйственной деятельности, роста транспортного парка нижние слои атмосферы подвержены сильному антропогенному загрязнению многочисленными вредными химическими соединениями.

Основными источниками загрязнения воздуха являются автомобильный транспорт, котельные, промышленные предприятия.

Стационарные наблюдения за состоянием воздушного бассейна и подфакельные наблюдения в округе не ведутся.

Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна. Рост числа владельцев личного автотранспорта в Арсеньевском ГО происходит очень быстрыми темпами, как и в большинстве городов Приморского края. В проектный период реализации ожидается рост уровня автомобилизации по Приморью до 700 автомобилей индивидуального пользования на 1000 жителей, т.е. увеличение почти в 3 раза или на 15 % ежегодно. Это должно привести к увеличению валовых выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу. Однако, следует учесть, что на расчетный период возрастут темпы дорожного строительства, произойдёт определённое улучшение экологических характеристик производимых автомобилей (доля легковых автомобилей, оснащённых системами управления впрыском топлива и каталитическими нейтрализаторами, составит 15-20 % от общего объёма их производства). Структура грузового автомобильного парка претерпит изменения в соответствии с потребностями рынка (увеличение доли в парке автомобилей с грузоподъёмностью до 1,5 тонн и более 10 тонн). В соответствии с технологическим регламентом «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» от 12.10.2005 № 609, на 2020 год в России планируется перевод автотранспорта на использование бензина европейского качества, нормы Euro-3». С другой стороны, внедрение газового топлива позволит уменьшить выброс вредных веществ. Эти мероприятия позволят уменьшить средние темпы роста выбросов вредных веществ автотранспортом почти в два раза.

По данным «Приморскстата» в Арсеньевском городском округе ежегодно выбрасывается в атмосферу от 4 до 5 тыс. тонн загрязняющих веществ (ЗВ). Большая часть не проходит очистку. Больше всего выбрасывается оксида углерода – СО, более 50 % ежегодно от всех выбросов. По статистическим данным, за последние пять на душу населения приходилось от 77 до 87 кг загрязняющих веществ.

Мероприятия по охране воздушного бассейна. В соответствии со Схемой территориального планирования Приморского края в качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2. Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны предусматриваться следующие мероприятия:

- ликвидация источников загрязнения атмосферного воздуха путём внедрения новых технологических схем или установки газоочистного оборудования (в соответствии с ежегодными планами мероприятий);

- вынос предприятий-загрязнителей из жилой застройки в промзоны;

- вынос жилой застройки из СЗЗ.

3. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, фермы, птицефабрики);

- коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

- электроподстанций.

4. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от железной дороги (по 100 м от крайних путей);

- от магистральных нефтепроводов (в соответствии с диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

5. Вывод за пределы населенных пунктов транзитных автомобильных потоков, строительство обходов, транспортных развязок, перевод транспортных потоков на новые магистрали;

6. Переход на использование бензина повышенного качества;

7. Благоустройство дорог в городах и населённых пунктах края.

Состояние и охрана водных ресурсов

Арсеньев стоит на правом берегу р. Арсеньевки в 150 км от ее устья. По территории округа протекает правобережный приток Арсеньевки – р. Дачная. Основные характеристики рек приведены в разделе 1.

При надлежащей очистке, река Арсеньевка может стать любимым местом отдыха горожан – продолжительность купального сезона на р. Арсеньевке составляет 90 дней. На сегодняшний день река очень загрязнена.

По данным «Приморскстата» в поверхностные водные объекты ежегодно сбрасывается от 4 до 5 млн.м3 загрязненных сточных вод. Река Арсеньевка загрязняется заводами «Прогресс», «Аскольд» и другими источниками загрязнения. Санитарное состояние рек характеризуется повышенным содержанием нефтепродуктов, меди, фенола, железа, азота аммонийного и нитритного см. таблицу 19.2.1.

Предприятие Минобороны РФ,  РЭЧ в/ч 2430-Г, ежегодно сбрасывает сточные воды в объеме 0,55 тыс.м3.

Отрицательное влияние наряду с непосредственными сбросами в реки оказывают и сбросы загрязненных стоков на водосборные площади водоёмов. Стоки сбрасываются без очистки, являясь причиной загрязнения поверхностных водоёмов в результате смыва во время дождей и таяния снега, а также подземных вод. ОАО «Аскольд» ежегодно сбрасывает загрязненные стоки в объеме 101,0 тыс.м3. Сведения об основных загрязняющих веществах и их источниках приведены в таблице

Таблица 20

| № п/п | Название реки – створ наблюдений | Класс загрязнённости | Превышение ПДК раз по основным загрязняющим ингредиентам, раз | Основные источники загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арсеньевка – выше г.Арсеньев | 3Б, очень загрязнённая | нефтепродукты (4), фенолы (2), медь (2), марганец (3), азот аммон. (4) | Уссурийская дистанция гражданских сооружений |
| 2 | Арсеньевка – ниже г.Арсеньев | 4А, грязная | БПК (2), азот аммонийный (4), соединения цинка (8), нефтепродукты (1), медь (3) | ООО «Водоканал», ОАО «Аскольд», поверхностные воды с территорий города |
| 3 | Дачная – устье | 5, экстремально грязная | БПК (44), нефтепродукты (2),фенолы (7), марганец (13), азот аммон. (15,6), соединения цинка(6), меди, кадмия, фосфаты (15,7) | ОАО «Аскольд», ОАО «Прогресс», Ф-л Арсеньевский КГУП «Примтеплоэнерго», поверхностные воды с территорий города |

Загрязняют речной бассейн стоки свиноферм, содержащие большое количество органики. Для снижения уровня загрязнения рек промышленные сточные воды, требующие специальных видов очистки, необходимо очищать на локальных заводских системах, для чего требуется расширять и модернизировать существующие системы на заводах «Аскольд», «Прогресс» и др. Для предотвращения загрязнения вод фекалиями от свиноферм предлагается перенести свинокомплекс в другое место, специально отведенное для разведения и забоя скота.

Существующие канализационные очистные сооружения изношены и не справляются с нагрузкой, проектом предлагается реконструкция существующих очистных сооружений с доведением проектной мощности до 70 тыс. м3 в сутки.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой, как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения, и включают следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водных источников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством;

- борьба с негативными воздействиями водных объектов.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. и Водный кодекс РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

Обеспечение населения качественной питьевой водой

Для обеспечения необходимого качества воды контроль необходимо выполнять в соответствии с требованиями СаНПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода». Немаловажным мероприятием по улучшению питьевого водоснабжения является организация санитарно-защитных зон всех источников питьевого водоснабжения.

Рациональное использование водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми водопотребителями – установка водоизмерительных приборов на сооружениях водоподачи, включая внедрение систем учёта воды потребителями.

Все водопотребители и водопользователи должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с требованиями, разработанными МПР РФ, которыми определено:

водоснабжение осуществляется в пределах установленных лимитов;

водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий, направленных на повышение качества очистки.

Организация водоохранных зон

В соответствии с принятым Государственной Думой (12 апреля 2006г) и одобренным Советом Федерации (26 мая 2006г.) Водного Кодекса Российской Федерации ширина водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) на реках устанавливается дифференцированно в зависимости от длины реки от истока в следующих размерах:

- до 10км – 50м;

- от 10 до 50км – 100м;

- от 50км и более – 200м.

Ширина прибрежной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30-50м.

Исходя из этого, ширина водоохранной зоны для р. Арсеньевка составляет 200м, р. Дачная – 100м. Ширина прибрежных защитных полос водотоков – не менее 40-50м в зависимости от характера берега.

Органам местного самоуправления необходимо при выделении земельных участков для размещения хозяйственных объектов руководствоваться установленными размерами водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос и обеспечить режим использования территорий водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с требованиями водного законодательства. В водоохраной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет от 30 до 50м.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов должно осуществляться при помощи специальных информационных знаков в порядке, установленным Правительством РФ.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостационными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

- защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей,

- обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны,

- проведение лесопосадок и залужения пашни,

- упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования,

- другие специальные мероприятия.

Зоны санитарной охраны источников поверхностного водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

В первый пояс санитарной охраны поверхностных источников включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды, напорные резервуары и водонапорные башни, с учетом из расширения в дальнейшей перспективе;

Во второй и третий пояса санитарной охраны поверхностных источников включается береговая полоса и участки рек Арсеньевки и Дачной и притоков, лежащие выше водозаборов.

Зоны санитарной охраны водохранилища

Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны водохранилища установлена на расстоянии 100 м во всех направлениях по акватории водохранилища.

Граница 2-го пояса зоны санитарной охраны установлена по водоразделу. Площадь зоны  санитарной охраны 2 пояса – 6310 га. Граница 3-го пояса полностью совпадает с границами 2-го пояса.

Зоны санитарной охраны рек

Река Арсеньевка – поверхностный и инфильтрационный водозабор.

1-й пояс санитарной охраны установлен по 100 м вдоль обоих берегов; вверх по течению 200 м, вниз по течению – 300 м, площадь – 9,82 га.

2-й пояс санитарной охраны проходит на протяжении 5 км вверх по р. Арсеньевка, от расположения водозаборных сооружений, шириной 700 м в обе стороны  от главного русла, площадь – 375 га.

3-й пояс санитарной  охраны охватывает весь водосборный бассейн реки.

Охрана подземных вод

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения путем эксплуатации скважин.

Наибольшей техногенной нагрузке подземные воды подвержены на территориях населенных пунктов, в районах разработки полезных ископаемых, на участках возделывания сельскохозяйственных культур, а также прохождения наземных транспортных коммуникаций. В пределах селитебных территорий источниками загрязнения подземных вод могут являться свалки бытовых отходов, накопители сточных вод, объекты хранения нефтепродуктов, энергетические объекты.

Задачи охраны подземных вод включают в себя вопросы охраны от истощения и загрязнения. Техногенное влияние испытывают подземные воды первых от поверхности слабо защищенных водоносных горизонтов, глубина проникновения загрязненных подземных вод достигает 20м.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: зоны строгого режима, зоны ограничений и зоны наблюдений.

В первый пояс санитарной охраны подземных источников включаются территории в радиусе не менее 30 м вокруг каждой артезианской скважины и 50 м для скважин, забирающих грунтовые воды, а также территории, где размещаются резервуары, насосные станции и водонапорные башни;

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону второго пояса подземных источников включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от попадания к нему загрязнений.

На территории третьего пояса подземных источников устанавливается ограничительный санитарный режим. В частности запрещается устройство кладбищ, скотомогильников, свалок, неканализованные уборные устраиваются с водонепроницаемыми выгребами и т.п.

- Состояние и охрана почв и растительности

Состояние почв на территории Арсеньевского городского поселения ухудшается под влиянием антропогенных и техногенных воздействий.

В Приморском крае в целом за последние 5 лет наметилась тенденция к росту доли проб почв, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Значительную опасность представляет размещение в течение многих десятков лет на предприятиях Приморского края гальваношламов (III класс опасности ПС).  В гальванических шламах наблюдаются очень высокие уровни содержания металлов: медь (>1%), свинец (0.7%), никель (0.5%), бериллий и стронций (>0.3%), цинк (0.3%), кадмий (>0.1%), серебро (>0.01%). Гальваношламы содержат соединения металлов (оксиды, гидроксиды и карбонаты), из которых в кислой среде легко вымываются в почву, поверхностные и подземные воды ионы тяжёлых металлов, обладающие канцерогенными, мутагенными и тератогенными свойствами. На предприятиях края накоплено около 1000 т гальваношламов. Из них на ОАО ААК «Прогресс» (г.Арсеньев) на конец 2006 г размещалось 84,4 тонны гальваношламов.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается:

- по санитарно-токсикологическим показателям – превышение ПДК и ОДК химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям – наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиозы и др.), яиц геогельминтов, цист, кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям – наличие преимагинальных форм синатропных мух;

- по санитарно-химическим показателям –санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 м³, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору. При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

- от 0,01 до 0,3 м³/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

- более 0,3 м³/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

Санитарная очистка территории

Система очистки от ТКО

Утилизацию (захоронение) ТКО от потребителей Арсеньевского городского округа осуществляет ООО «Лидер». В городском округе отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТКО в 2014 году составил 111,23 тыс. м³, включая:

- от населения – 92,57 тыс. м³ (83 % от общего объема ТКО);

- от бюджетных учреждений – 5,80 тыс. м³ (5 % от общего объема ТКО);

- от прочих организаций – 12,86 тыс. м³ (12 % от общего объема ТКО).

Полигон ТКО расположен примерно в 4-х км восточнее г. Арсеньева (на юго–восток от строения № 41 по ул. Колхозной), в 1,5 км от автодороги Осиновка-Рудная Пристань, на территории Яковлевского района, в 6 км от долины р. Арсеньевка. Ландшафты сельских поселений с. Старосысоевка и Сысоевка удалены на 3,5 км и более. Городские ландшафты (с многоэтажной застройкой) г. Арсеньева удалены на 10 км.

Площадь полигона составляет 5,1 га. 12 ноября 2013 г. заключен договор         № 46/а между Администрацией Арсеньевского городского округа и ООО «Лидер» о предоставлении во временное владение и пользование полигона ТКО. Управление Росприроднадзора по Приморскому краю отказало ООО «Лидер» в предоставлении лицензии на деятельность по размещению отходов I-IV классов опасности ввиду отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации.

Полигон эксплуатируется с конца 2010 года. Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 15 лет. Вместимость  полигона ТКО 1 очередь – 105,112 тыс. тонн.

На полигоне размещены:

- одноэтажное административно-бытовое помещение, площадью 43,6 м²;

- навес для машин и механизмов;

- контрольно-пропускной пункт;

- трансформаторная подстанция;

- контрольно-смотровой колодец;

- контрольно-дезинфицирующая ванна;

- дренажная система;

- контрольно-регулирующие пруды, а также пруд-испаритель.

Полигон по периметру огорожен. Водоснабжение полигона – децентрализованное (привозное).

Прием отходов на полигоне осуществляется 24 часа в сутки.

Проектом предусмотрено 3 очереди эксплуатации полигона. Технология заполнения второй и третьей очередей полигона ТКО соответствует технологии первой очереди эксплуатации, но участки складирования не выделяются.

В настоящее время на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» отсутствуют какие-либо отходы.

В перспективе отходы, образующиеся на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» будут  вывозиться на городской полигон ТКО. Обезвреживание трупов павших животных предусматривается в яме Беккари, которая намечается в районе полигона.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Основной задачей организации системы обращения с отходами является минимизация отходов, поступающих на захоронение и уменьшение нагрузок на окружающую среду.

Основными направлениями работ по решению данных задач являются:

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для этого необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

На территории проектирования предлагается внедрение селективного сбора коммунальных отходов – выделение утильной части. Организация сортировки отходов возможна на местах их образования, т.е. населением. Сбор отходов должен осуществляться в контейнеры. Для этого потребуется организация контейнерных площадок в жилых кварталах. Необходимое количество контейнеров и требуемое количество спецавтотранспорта должно быть рассчитано в генеральной схеме очистки территории.

Ориентировочные расчеты образования ТКО на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» (согласно СП 42.13330.2011) приведены в таблице.

Таблица 21

| Наименование населенного пункта | Численность населения | Проектный норматив образования ТКО, тн/чел. в год | Проектное кол-во ТКО, тн/год м³/год | Отбор утильной части ТКО (40%), тн/год | Кол-во отходов на захоронение, тн/год | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, тн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилмассив «Интернат (Западный)» | 1110 | 0,96 | 1066 5341 | 426 | 640 | 160 |

Для размещения контейнеров для твердых коммунальных отходов на придомовых территориях должны быть предусмотрены специальные площадки с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием. Сбор крупногабаритных отходов проектом предлагается осуществлять на контейнерных площадках для ТКО, вывоз с которых должен осуществляться в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю. Потребное количество контейнеров для жилмассива «Интернат» (Западный)» составляет:

5341:365:0,75=20 штук

Проект площадки и место размещения должны быть согласованы с администрацией городского округа и пожарной службой. Вывоз отходов должен осуществляться в соответствии с графиком и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»: в холодное время 1 раз в трое суток, в теплое время 1 раз в сутки. Для обеспечения шумового комфорта жителей удаление отходов с территории домовладений следует проводить не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Разработка графиков по вывозу ТБО должна проводиться с учетом вышеприведенного временного параметра.

Уборка территории

- Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам;

- Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания;

- К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта;

- В качестве основного технологического приема утилизации снега предлагается размещение снега на специальных снегосвалках (в перспективе с очисткой талых вод, образующихся при таянии, и последующим сбросом вод в канализационную сеть). Снеговые свалки размещены с учетом градостроительных и природоохранных нормативов, соблюдая приемлемую дальность перевозки собираемого с дорог снега. Общее количество снега определяется на более детальных стадиях проектирования, учитывая конкретные климатические данные.

4.9 Информация об ограничениях развития территории

В проекте планировки жилмассива «Интернат» (Западный)» планировочные решения принимаются с учётом зон, запрещающих или ограничивающих градостроительную деятельность. Проектом приняты следующие планировочные ограничения.

Зоны санитарных разрывов от инженерных коммуникаций

- От воздушных линий электропередач.

- Линии электропередач ВЛ-110 кВ санитарный разрыв составляет 20 метров;

- Линии электропередач ВЛ-35 кВ санитарный разрыв составляет 15 метров;

- Линии электропередач ВЛ-6 кВ санитарный разрыв составляет 10 метров;

- Линии электропередач ВЛ до 1 кВ санитарный разрыв составляет 2 метра.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае».

- От канализационных коллекторов.

- Охранная зона канализационных коллекторов составляет 5 метров.

Санитарные разрывы установлены в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования в Приморском крае».

По воздействию на строительство природных и техногенных факторов

- Сейсмичность.

Территория жилмассива «Интернат» (Западный)» находится в зоне 7-бальной сейсмической активности. Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности составляет А(10%) – 6 баллов, В (5%) – 6 баллов, С (1%) – 7 баллов в течение 50 лет. На территориях с сейсмичностью 7 баллов строительство должно осуществляться в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные геологические процессы. В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97-А – для массового строительства), утвержденных Российской академией наук, рассматриваемая территория находится в пределах шести бальной зоны. Пораженность физико-геологическими процессами рассматриваемой территории оценивается как очень слабая.

Опасные метеорологические явления и процессы. Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

В пределах территории проектирования, к опасным явлениям погоды относятся:

- Сильный ветер, в том числе шквал – скорость ветра до 20 м/сек, при порывах -25 м/с и более;

- Сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) количество осадков -50 мм и более за 12 часов;

- Сильный ливень, количество осадков -30 мм и более за час;

- Продолжительные сильные дожди, количество осадков -100 мм и более за период более 12 часов, но менее 48 часов;

- Сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12 часов.

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;

- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;

- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта.

Природные пожары. На смежных территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров. Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;

- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

- производственная деятельность населения при проведении лесо-  и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного характера

Опасные метеорологические явления и процессы. При повседневной деятельности:

- обеспечить готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, на системах жизнеобеспечения и других объектах экономики;

- поддерживать в рабочем состоянии водосточные канавы, водопропускные трубы и другие сооружения обеспечивающих сток ливневых вод;

- осуществлять устройство новых водопропускных труб для исключения подтопления территории при интенсивных осадках.

При угрозе и возникновении опасных метеорологических явлений и процессов:

- немедленно проинформировать население через СМИ об опасных метеорологических явлениях;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений об опасных метеорологических явлениях;

- привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

- проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

- подготовить средства пожаротушения.

Природные пожары. Мероприятия по защите от природных пожаров включают:

- оборудование средств оповещения населения о природных пожарах, использование телефонной и радиосвязи для сообщения о пожаре;

- обеспечение населенных пунктов первичными средствами пожаротушения, такими как: багры, лопаты, топоры, противопожарные помпы, шланги и огнетушители;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.  Водоемы и прилегающие к нему территории должны иметь удобные съезды для забора воды, подъезды должны быть доступны круглогодично;

- использование пожарных формирований для тушения природных пожаров на подступах к поселению;

- принятие мер по эвакуации населения (уточнение безопасных мест сбора населения, безопасных маршрутов эвакуации, мест временного размещения эвакуируемых, доведение информации до населения);

- обозначение указателями пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Аварии на автомобильном транспорте возможны круглогодично. В результате аварии могут быть раненые и погибшие из числа пассажиров и водительского состава, выведена из строя автомобильная техника, разрушены дорожные сооружения.

На период ликвидации аварии, может быть приостановлено движение автомобильного транспорта, а разгерметизация емкостей с топливом, может привести к возникновению пожара.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий:

а) неудовлетворительное состояние дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы на дорожном полотне;

- несоответствие параметров дороги   ее техническим категориям;

б) технические неисправности транспорта и оборудования:

- отказ и неполадки в работе оборудования;

- нарушение требований эксплуатации транспорта и оборудования;

в) неблагоприятные погодные условия (гололед, туман, ливневые дожди).

На территории жилмассива «Интернат» (Западный)» существует незначительный риск, связанный с возникновением аварий на автомобильном транспорте.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (далее – КСЖ) приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнергией, теплом.

Последствия от аварии на КСЖ могут оказывать поражающее действие на людей: поражение электрическим током при прикосновении к оборванным проводам, возникновением пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и коллекторов, получение ожогов людьми при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

К основным факторам риска относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- старение жилого фонда, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению жизнедеятельности населения;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения носят локальный характер, поражение населения или персонала обслуживающих организаций возможно при нахождении в непосредственной близости от источника ЧС.

Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС техногенного характера.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов. Для предупреждения ЧС и снижения последствий от аварий, связанных с воспламенением (взрывом) ТВС, требуется:

- поддержание автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем безаварийную эксплуатацию автомобильного транспорта;

- обеспечить при перевозке опасных грузов эксплуатацию технически исправного транспорта и оборудования;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на участках с уклонами, перед мостами и в гололёд;

- устройство дорожных ограждений, разметка проезжей части, установка дорожных знаков;

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и др. инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- не использовать открытые источники огня во избежание возникновения пожара (взрыва);

- не приближаться к месту аварии, в качестве укрытий от поражающего воздействия избыточного давления использовать отдаленные здания и сооружения, заглубленные участки местности.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

а) На системах энергоснабжения:

- схема электрических сетей при необходимости должна предусматривать возможность быстрого восстановления электроснабжения поселения;

- наличие резервов материальных средств для ремонта электрических сетей;

б) На системах водоснабжения и водоотведения:

- поддержание инженерно-технической инфраструктуры в исправном состоянии;

- постоянный мониторинг функционирования коммунальных сетей;

- накопление резервов на случай изменения погодных и других условий;

- наличие возможностей для немедленного реагирования в случае аварии, и при необходимости, оповещения и информирования населения;

- своевременное составление прогноза аварийности для координации работы органов исполнительной власти, предприятий коммунального хозяйства, аварийно-спасательных подразделений по предупреждению возникающих ЧС и их скорейшей ликвидации.

5.2 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» обеспечивается выполнением населением мер пожарной безопасности, обеспечением населения первичными средствами пожаротушения, привлечением для тушения пожара пожарных расчетов Государственной противопожарной службы отряд № 5 ПЧ № 22, оборудованием мест забора воды пожарными автомобилями, оборудованием зданий системами автоматического пожаротушения.

В соответствие со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселения по обеспечению первичной пожарной безопасности реализуемых в границах населенного пункта относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенном пункте и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории Арсеньевского городского округа;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и объектов городского округа.

Расчетное количество одновременных пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с.

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Должна быть предусмотрена организация проходов, проездов и подъездов к зданиям, строениям и сооружениям, подъездов пожарной техники к реке для забора воды, а также устройство источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

5.3 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Опасности террористического характера. Объектами террористической деятельности могут быть объекты инженерной инфраструктуры – сети водоснабжения и водоотведения, электрические сети, трансформаторные подстанции. Выход из строя данных объектов может привести к нарушению устойчивого функционирования жилмассива «Интернат» (Западный)».

Опасности военного характера. Территория жилмассива «Интернат» (Западный)» расположена в непосредственной близости от категорированных объектов Приморского края, объектов, которые могут быть причиной применения средств поражения. В результате воздействия могут быть выведены из строя объекты жизнеобеспечения. Прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения может привести к возникновению ЧС.

Обеспечение ЗС ГО. В соответствии с требованиями п.2.2 СНиП 2.01.51-90 защита населения, проживающего на территории жилмассива «Интернат» (Западный)» должна предусматриваться в ПРУ. Население численностью 1110 чел. должно обеспечиваться помещениями, приспосабливаемыми под ПРУ на 100 %. Под ПРУ приспосабливаются подвальные помещения во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения вместимостью – 1110 (100 %) человек. При использовании помещений, приспосабливаемых под ПРУ площадь пола на одного укрываемого, принимается 1 м2, таким образом потребная площадь составляет 1110 м2. При приспособлении помещений под ПРУ степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты К, должен быть равный 10 - для населения (п. 2.17 в) СНиП 2.01.51-90).

Система водоснабжения:

- источники водоснабжения должны соответствовать требованиям по обеспечению питьевой водой населения в соответствии с п.п. 4.11, 4.14, 4.15,4.21 СНиП 2.01.51-90;

- производительность защищённых объектов водоснабжения должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из расчёта 25 л в сутки на одного человека (п. 4.11 СНиП 2.01.51-90).

Система электроснабжения:

- электрические сети должны проектироваться с учётом устойчивого электроснабжения объектов в условиях мирного и военного времени (п. 5.1СНиП 2.01.51-90);

- обеспечение надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать исходя из требований обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ) (п. 5.9 СНиП 2.01.51-90).

Светомаскировка. Предусмотреть мероприятия по обеспечению светомаскировки (п. 9.2, табл. 7 СНиП 2.01.51-90, СНиП 2.01.53-84).

Система оповещения ГО. Система оповещения должна отвечать требованиям, изложенным в Положении о системах оповещения населения, утвержденном Приказом МЧС России, министерства информационных технологий и связи РФ, министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376.

Объекты коммунально-бытового назначения. Обеспечить объекты коммунально-бытового назначения возможностью приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды, специальной обработки подвижного состава автотранспорта (п. 10, СНиП 2.01.51-90).

Эвакуация. Для организации эвакуации людей из жилой застройки предусматривается сборно-эвакуационный пункт (СЭП).

6. Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 22

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок 2036 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 28,41 | 28,41 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | - - | 28,41 | 28,41 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилые из них: - застройка индивидуальными жилыми домами; | - - - - | - - | 17,29 17,29 |
|  | - общественно-деловые | - - | - | 0,20 |
|  | - ререкреационные из них: - спорт | - - | - | 0,20 |
|  | - инженерной инфраструктуры | - - | 0,02 | 0,02 |
|  | - общего пользования из них: - улично-дорожная сеть | - - - - | - - | 10,70 6,81 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | - | 1110 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - численность городского населения | - - | - | 1110 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Всего | тыс.м2 общей площади квартир | - | 39,96 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | - | 36,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами: |  |  |  |
|  | - водообеспечения | % | - | 100 |
|  | - водоотведения | - - | - | 100 |
|  | - газоснабжения | - - | - | - |
|  | - теплоснабжения | - - | - | 100 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-оздоровительные комплексы | объект | - | 1 |
| 4.2 | Магазин продовольственных товаров | м2 | - | 111 |
| 4.3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 | - | 200 |
| 5 | Транспортная инфраструктура | км | - | 4,565 |
| 6 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/ сут | - | 309 |
| 6.1.2 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | - | 232 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | - | 160 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс.м3/ сут | - | 0,24 |
| 6.2.2 | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - - | - | 0,24 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | - - | - | - |
| 7 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 7. 1 | Годовой расход электроэнергии - всего | млн.кВтч/год | - | 3,20 |
| 8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 8.1 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории: |  |  |  |
|  | Строительство дамб | км | - | - |
| 8.2 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 8.2.1 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 1066 |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Лесной кодекс Российской Федерации.

Воздушный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон РФ "О гражданской обороне" N 28-ФЗ принят 12.02.1998.

Федеральный закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" N 33-ФЗ принят 14.03.1995.

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Федеральный закон от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

- Указы, постановления, приказы

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. N 1404 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".

Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 имеет наименование "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а не "Об утверждении Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 6 августа 2004 г. N 372 "Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения".

Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации N 90, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25 июля 2006 г. "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ)

ГОСТ 17.0.0.01-76 <*> Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод.

ГОСТ 17.1.3.10-83 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами при транспортировании по трубопроводу.

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

ГОСТ 17.5.3.01-78 <*> Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов.

ГОСТ 17.5.3.04-83 <*> Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель.

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов, зеленых зон городов. Общие требования.

ГОСТ 2761-84 <*> Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения.

ГОСТ Р 52289-2004 <*> Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации.

ГОСТ Р 22.0.07-95 Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.1.02-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование.

ГОСТ Р 52108-2003 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Основные положения.

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП II-7-81 <*> Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-11-77 <*> Защитные сооружения гражданской обороны.

СНиП II-35-76 <*> Котельные установки.

СНиП II-58-75 Электростанции тепловые.

СНиП II-89-80 Генеральные планы промышленных предприятий.

СНиП III-10-75 Благоустройство территории.

СНиП 2.01.02-85 <*> Противопожарные нормы.

СНиП 2.01.05-85 Категории объектов по опасности.

СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах.

СНиП 2.01.28-85 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

СНиП 2.01.51.90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

СНИП 2.01.57-85 Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

СНиП 2.04.02-84 <*> Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги.

СНиП 2.05.03-84 <*> Мосты и трубы.

СНиП 2.05.06-85 <*> Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов.

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления.

СНиП 2.07.01-89 <*> Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 2.08.02-89 <*> Общественные здания и сооружения.

СНиП 2.09.04-87 <*> Административные и бытовые здания.

СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 3.05.04-85 <*> Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные.

СНиП 21-01-97 <*> Пожарная безопасность зданий и сооружений.

СНиП 21-02-99 <*> Стоянки автомобилей.

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

СНиП 23-01-99 <*> Строительная климатология.

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

- Пособия

Пособие к СНиП 2.04.02-84 <*> Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды. НИИ КВОВ АКХ им. К.Д. Памфилова, 1985 г.

Пособие к СНиП 2.07.01-89 <*> Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Пособия к СНиП 2.08.02-89 <*>:

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений. ЦНИИЭП, 1986 г.

Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. ГипроНИИздрав, 1989 г.

Проектирование бассейнов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование высших учебных заведений и институтов повышения квалификации. НТС Института общественных зданий, 1992 г.

Проектирование клубов. ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование предприятий бытового обслуживания населения. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование предприятий общественного питания. Институт общественных зданий, 1992 г.

Проектирование учебных комплексов и центров. НТС ЦНИИЭП учебных зданий Госкомархитектуры, 1991 г.

Проектирование предприятий розничной торговли. ЦНИИЭП учебных зданий, 1992 г.

Проектирование спортивных залов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и крытых катков с искусственным льдом. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1991 г.

Проектирование театров. НТС ЦНИИЭП им. Мезенцева, 1990 г.

Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации "Охрана окружающей среды". ГП "ЦЕНТИНВЕСТпроект", 2000 г.

- Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства.

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства.

СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

СП 11-113-2002 Порядок учета инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при составлении ходатайства о намерениях инвестирования в строительство и обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений.

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей.

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам.

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.

СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб.

- Строительные нормы (СН)

СН 441-72 <*> Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений.

СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов.

СН 456-73 Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов.

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи.

СН 465-74 Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ.

СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

- Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей.

ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

- Отраслевые нормы

ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические условия.

- Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.

- Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления.

СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99) Нормы радиационной безопасности.

СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ 99) Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

- Гигиенические нормативы (ГН)

ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.5.1316-03 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого культурно-бытового водопользования.

ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.6.1339-03 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

ГН 2.1.7.2042-06 Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.

- Руководящие документы (РД, СО)

РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

- Руководящие документы в строительстве (РДС)

РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

- Методические документы в строительстве (МДС)

МДС 11-8.2000 Временная инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов планировки пригородных зон городов Российской Федерации.

МДС 30-1.99 Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов.

- Нормы и правила пожарной безопасности (ППБ, НПБ)

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

НПБ 02-93 Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

НПБ 03-93 Порядок согласования с органами государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

НПБ 88-2001 <*> Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 111-98 <*> Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности.

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования.

- Правила безопасности (ПБ)

ПБ 08-342-00 Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях.

ПБ 08-622-03 Правила безопасности для газоперерабатывающих заводов и производств.

ПБ 09-540-03 Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств.

ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа.

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.