АДМИНИСТРАЦИЯ АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 15 апреля 2013 г. | г.Арсеньев | № | 299-па |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении технического задания

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом Арсеньевского городского округа, администрация Арсеньевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку схемы теплоснабжения  городского округа на период 2013- 2028 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа В.И. Гавриленко

Глава городского округа					                        А.А. Дронин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Арсеньевского городского округа

«15»    апреля     2013 г. № 299-па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку схемы теплоснабжения  городского округа

на период 2013- 2028 годов.

| 1 | Наименование объекта | Коммунальные системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Месторасположение объекта | Арсеньевский городской округ |
| 3 | Основание для разработки | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Градостроительный кодекс РФ); - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Постановление правительства от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 6. Генеральный план Арсеньевского городского округа (Генеральный план – далее), утвержденный Думой Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года. № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа». 7. Схемы, утвержденные решением Думы Арсеньевского городского округа от 08 ноября 2012 года. № 20 «Об утверждении генерального плана Арсеньевского городского округа»: - планируемого функционального зонирования; - планируемого размещения объектов энерго-, тепло-, газо-, водонабжения; - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений и транспортного обслуживания. |
| 4 | Заказчик | Администрация Арсеньевского городского округа |
| 5 | Организация-исполнитель | Согласно договору, по результатам конкурса |
| 6 | Цель разработки | 1. Определение стратегии и единой политики перспективного развития системы теплоснабжения города, с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития. 2. Экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения городского округа; 3. Внедрение энергосберегающих технологий. |
| 7 | Целевые показатели | Разработать схему теплоснабжения, согласно утвержденным датам |
| 8 | Сроки разработки | Работа выполняется в два этапа: 1 этап- до 25 октября 2013 года. 2 этап- до 25 декабря 2013 года. |
| 9 | Планируемые периоды | На срок 15 лет, в том числе: - на начальный период – 3 года - на последующие 5-летние периоды. |
| 10 | Требования по вариантной разработке | Рассмотреть два варианта развития города с учетом Генерального плана и возможные перспективные варианты развития системы теплоснабжения города с обоснованием оптимального варианта. |
| 11 | Содержание схемы | 1. Утверждаемая часть, содержащая описание утверждаемых положений схемы теплоснабжения; 2.Обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения (включая графическую часть). |
| 12 | Содержание утверждаемой части | 1 Этап: 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города; 1) площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания по этапам – на каждый год первых 3-летнего периода и на последующие 5- летние периоды. 2) объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода; 3) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами, с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе и к окончанию планируемого периода. 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей: 1) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии; 2) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; 3) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; 4) перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии должны содержать: - существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии; - существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии; - существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии; - значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто; - значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь; - затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей; - значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности; - значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. 3. Перспективные балансы теплоносителя: 1) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей; 2) перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии: 1) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения; 2) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии; 3) предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения; 4) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно; 5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа; 6) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода; 7) решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе; 8) оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения; 9) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей. 2 Этап: 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей: 1) решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); 2) решения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку; 3) решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. При наличии таких условий распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии, определяемыми в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования; 4) решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, в том числе с учетом: а) резервирования системы теплоснабжения; б) бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом; в) увеличения срока службы тепловых сетей. 6. Перспективные топливные балансы: 1) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах города по видам основного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода. 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение: 1) решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы; 2) решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы; 3) решения по величине инвестиций, связанных с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы с учетом утвержденной инвестиционной программы; Решения по инвестициям в существующие объекты, или предполагаемые к осуществлению определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании данными объектами, или соответствующих организаций. 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации: Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации должно быть осуществлено в границе зон деятельности единой теплоснабжающей организации. 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Решение должно содержать распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. Должен содержать перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении». |
| 13 | Содержание разделов обосновывающей части с учетом этапности выполнения работы | 1 Этап: 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения: 1) функциональная структура теплоснабжения; 2) источники теплоснабжения; 3) тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты; 4) технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения; 5) тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в технологических зонах действия источников теплоснабжения; 6) действующие программы энергосбережения; 7) балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников; 8) балансы теплоносителя; 9) топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом; 10) безопасность и надежность теплоснабжения; 11) технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций; 12) тарифы на тепловую энергию; 13) описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения: 1) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения; 2) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе и к окончанию планируемого периода; 3) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством РФ; 4) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов; 5) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству централизованных источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода; 6) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода; 7) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами, с распределениям по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых к новому строительству источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода; 8) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 9) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе договоры теплоснабжения по ценам, определенным соглашением сторон; 10) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения с применением долгосрочных тарифов. 3. Электронная модель системы теплоснабжения города: 1) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города и полным топологическим описанием связности объектов; 2) паспортизацию объектов системы теплоснабжения; 3) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное; 4) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе и гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на одну тепловую сеть; 5) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в т.ч. переключения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии; 6) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку; 7) расчет нормативных и фактических потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя; 8) расчет показателей надежности теплоснабжения; 9) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения; 10) построение сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей. 2 Этап: 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки: 1) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии (мощности) с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии; 2) балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии должны быть выполнены по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии; 3) для каждого магистрального вывода должен быть выполнен гидравлический расчет транспорта теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода. По результатам разработки раздела должны быть сформулированы выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей. 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установ-ками потребителей, в том числе в аварийных режимах: 1) балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. 6. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии: 1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивиду-ального теплоснабжения, а также поквартирного отопления; 2) обоснования предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 3) обоснования предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 4) обоснования предлагаемых к реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок; 5) обоснования предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих низкоэффективных источников тепловой энергии; 6) обоснования предлагаемых к переводу в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 7) обоснования расширения зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии; 8) обоснования предлагаемых к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на эффективные источники тепловой энергии; 9) обоснования организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения с низкой плотностью максимального потока тепла на цели теплоснабжения; 10) обоснования организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа; 11) обоснования перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; 12) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющие определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецеле-сообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения, должны быть обеспечены: 1) покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью; 2) максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления; 3) определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке; 4) определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива. 7. Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них: 1) обоснования реконструкции и нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов); 2) обоснования нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах города под жилищную, комплексную или производственную застройку; 3) обоснования нового строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 4) обоснования нового строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в том числе с учетом: а) резервирования системы теплоснабжения; б) бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплоснабжения в целом; в) живучести тепловых сетей; 5) обоснования реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки; 6) обоснования реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса; 7) обоснования нового строительства и реконструкции насосных станций. 8. Перспективные топливные балансы: 1) расчеты перспективных максимально-часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города; 2) расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива. Все расчеты должны быть выполнены для каждого источника тепловой энергии (мощности) теплоносителя. Данный раздел при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должен быть согласован с программой газификации города. 9. Оценка надежности теплоснабжения: 1) расчеты вероятности безотказной работы системы теплоснабжения по отношению ко всем потребителям; 2) расчеты вероятности безотказной работы системы теплоснабжения по отношению ко всем потребителям, присоединенным (подключенным) к нерезервированным магистральным теплопроводам; 3) расчеты готовности системы теплоснабжения к выполнению функций в полном объеме. По результатам разработки раздела должны быть разработаны предложения, обеспечивающие нормативный уровень надежности систем теплоснабжения, в том числе: а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями, новых технологий, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования; б) установку резервного оборудования; в) организацию совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа; д) устройство резервных насосных; е) установку баков-аккумуляторов. 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение: 1) оценку необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии; 2) предложения по источникам инвестиций, обеспечивающим финансовые потребности; 3) расчеты эффективности инвестиций; 4) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ нового строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения. 11. Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации. Решение содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. |
| 14 | Стадии разработки | 1 Этап: 1-я стадия – утверждение целевых показателей развития теплоснабжения – май 2013 года; 2-я стадия – разработка разделов: «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» и «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» рассматривается в предварительном порядке – июль 2013 года; 3-я стадия – разработка и актуализация электронной модели системы теплоснабжения – август 2013 г.; 2 Этап: 4-я стадия – подготовка проекта схемы теплоснабжения – октябрь 2013 года; 5-я стадия – организация публичных слушаний и подготовка проекта заключения слушаний – ноябрь 2013 года; 6-я стадия – сопровождение проекта схемы при согласовании в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти – декабрь 2013 года. |

_______________________